广东省内干线运输项目需求说明

- 一、服务要求：

- 承运车辆要求

- 承运车辆必须为带升降尾板的封闭厢式车，并且具有合法营运资格，符合交通运输安全要求。

- 承运车辆必须符合采购人货物运输要求，车容车貌整洁，车厢内不得有异味、污染物，车厢净宽度不小于2.25M，车厢地板要求平整且需具备笼车固定装置。

- 供应商提货车辆必须提前向采购人提供车辆行驶证、营运证等相关运输资料进行备案。

- 供应商提供用于承运采购人无温控包装的温控商品的运输车辆及自动监测系统，必须符合GSP规定,经验证合格并获得采购人认可后方可使用，车厢温度能控制在采购人要求的范围内，如因温度异常原因导致的药品质量问题，由供应商承担全部责任。

- 供应商为采购人配送货物的车辆，必须有安全的防盗、防抢等保护措施，确保货物在运输过程中的安全。

- 供应商提供的运输车辆应符合采购人规定的车辆规格、质量等要求。

- 供应商用于采购人货物运输的车辆须按照采购人的标准每日进行出（收）车安全检查，每月进行维护、保养和安全检查，每年按时进行车辆年检，每年至少一次车辆综合性能检查。检查合格的车辆方可用于采购人货物运输。

- 供应商用于采购人货物运输的车辆须具备GPS监控系统并须与采购人监控系统进行对接或向采购人开放相关查询、数据下载权限。

- 供应商同一车辆连续12个月内发生故障超过3次（含）且该故障影响到采购人货物运输的，采购人有权要求供应商停止使用该车辆运输采购人货物。

- 运输车型配置及时限要求表

| 车辆车型要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 车型 | 笼车/托盘装载数 | 车厢内径尺寸 |  |  | 载重 | 备注 |
|  |  |  | 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 吨 |  |
| 普通厢式车 | 4.3m | 12笼/6托 | 4.15 | 2.25 | 2 | 2 | 车厢平整、带升降尾板、具有笼车固定装置等 笼车规格： 1米*0.74米 托盘规格： 1.2米*1米 |
|  | 7.6m | 21笼/12托 | 7.4 | 2.25 | 2.2 | 8 |  |
|  | 9.6m | 27笼/16托 | 9.4 | 2.35 | 2.4 | 12 |  |
|  | 12.5m | 36笼/20托 | 12 | 2.35 | 2.4 | 21 |  |

- 人员要求

- 严格遵守国家法律法规、采购人提出的各项规章制度要求。

- 操作人员需掌握采购人要求的相关业务知识。

- 供应商到采购人办理提运业务的人员、司机需提前向采购人备案。

- 违反上述要求其中一款的，采购人有权要求供应商更换人员。

- 体系文件要求

- 供应商应具备药品送货操作流程及培训记录。

- 供应商应具备内部监控流程及记录。

- 供应商应具备运输车辆检查、维保操作流程及记录。

- 供应商应具备人员安全操作流程及记录。

- 供应商承运采购人温控商品，需具备温控商品送货应急预案及记录。

- 供应商承运采购人特殊药品，需具备特殊药品提货送货操作流程、特殊药品送货异常情况应急预案及记录。

- 配送计划要求

- 供应商按照采购人线路约定车辆资源及运输时限标准准时到达采购人指定仓库进行提货。

- 对于采购人临时通知增加的车辆需求，供应商须在4小时内安排车辆到达采购人指定仓库进行提货。

- 对于采购人取消的约定车辆资源，采购人应在约定时限前通知供应商。

- 供应商应设有操作人员与采购人调度人员联系，及时获知当日货运量，提前制定运输计划及应变计划，安排相应的运输车辆，保证足够运力满足采购人送货业务需求。

- 提货工作标准

- 供应商车辆进出仓库，应遵守采购人仓库人员、车辆进出库区管理要求。

- 供应商用于运输的车辆需停放在采购人仓库指定位置进行装卸货作业。

- 提货人员应在约定提货时间内凭供应商备案的提货专用章进行提货。

- 供应商凭备案的提货专用章及相关凭证向采购人仓库发货人提货，供应商提货确认后应在20分钟内完成笼车或托盘装车及固定。

- 供应商负责对采购人整托盘方式发运的货物进行缠膜固定。

- 完成货物装车后，供应商需协助采购人发货人员对车厢进行铅封，双方现场核对确认相关凭证中到车时间、发车时间、提运人员、车牌号、实发笼车数及铅封号码等信息并在相关凭证上签字确认。

- 甲乙双方按照相关凭证的填写要求做好耗材的交接记录。

- 供应商提货时应主清点特殊药品件数，无异常再提货。

- 供应商提货完成后需在采购人手机签收APP的“货运收发”功能完成“发运”操作。

- 送货工作标准

- 供应商应严格按采购人相关凭证上的收货地址在规定的送货时限内将货物送达，供应商需负责将运输容器放于采购人收货人指定位置。

- 供应商应采取必要的设施设备及措施，跟踪货物运输全过程。

- 在货物运输过程中，供应商不得私自拆毁车厢铅封，在车厢铅封完好的状态下，供应商不对采购人货物的数量负责，但供应商应对货物的运输安全负责，如在运输过程中损毁铅封，供应商应对产生的任何货物损失负责

- 供应商须当场与采购人做好货物及单据确认与交接，若随货单据意外遗失，供应商须立即通知采购人并无偿协助采购人补送及赔偿采购人票据损失。

- 到达目的仓库后，由采购人收货人员查验铅封并根据相关凭证核对笼车或托盘数量，确认无误后在相关凭证上签字确认，相关凭证由供应商返还给发货仓。

- 当采购人有退货或者回程货物时，供应商车辆须在采购人规定时限内将货物及随货单据运回至采购人指定仓库，并与采购人完成收货交接。

- 特殊管理药品在运输过程中，若其发生被盗、被抢或其它原因丢失、失去控制的，供应商应立即报告当地公安机关及通知采购人，再由采购人报告当地药品监督管理部门处理。

- 配送信息反馈标准

- 要求当天送达的货物，需按采购人要求反馈配送交付状态信息(包括但不限于笼车交接单的运输节点及其到达离开时间)，否则按照反馈信息延误进行指标考核。对于采购人的业务查询，供应商必须30分钟内反馈查询信息。

- 签收回单工作标准

- 供应商应按照采购人规定整理和保管好所有签收交接单据。

- 相关凭证正本必须在回单时限内返回给采购人，逾期未交回的，采购人有权不作该单据所属车次的运费结算；逾期超过一个月仍未能交回的，采购人有权无需支付该单据所属车次的运费，如造成货物损失的供应商需向采购人赔付货物损失。

- 回单时限：T+2日（T为运输日期、遇节假日顺延），采购人收取回单的时间为工作日8:30-12:00。

- 设备/退货回收工作标准

- 供应商应按照采购人的要求回收退货、笼车及出库包材等随货设备。

- 供应商应在相关凭证上与采购人仓库工作人员签字交接退货、笼车、托盘、包材等，并在规定时限内运回退货、笼车、托盘、包材的发运仓库。

- 设备/退货退回时限：在设备/退货交接完成后，在12个小时内退回采购人指定仓库。

- 货物赔付标准

- 若在配送采购人货物过程中发生货物丢失、淋湿、污染、水渍等事故或由于供应商原因直接导致货物残损的,供应商应按货物的实际价值（包括但不限于货物的销售发票金额或采购人合同含税金额）赔偿给采购人，残损货物由采购人处理。如因供应商原因导致整批退货的，该批运费由供应商承担。

- 若因供应商自身的差错造成采购人损失的，供应商应在5个工作日内确认，并在约定期限内赔偿采购人的损失。

- 供应商丢失采购人货物并赔付完毕的，若供应商事后寻回货物的，可要求取回赔偿款，但必须经采购人质量验收合格。

- 运输配送服务质量考核标准

1、考核指标说明

服务考核指标包括:车辆在途时限达标率、回单及时率等。考核指标按月度进行考核，以当月车次数计算。

2、考核指标

| KPI指标项目 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆在途时限达标率 | ≧95% | 含各经停点之间时限达标、供应商在采购人干线时刻表规定的时限内到达各经停点的，视为准时到达。 |
| 回单及时率 | ≧99% | 按相关交接凭证统计 |

3、扣罚标准

- 若供应商不能按照工作标准或要求作业或管理的，按以下标准支付违约金：

1）违反普通商品类管理标准或要求的：扣100元/次；

2）违反特殊管理商品类管理标准或要求的：扣1000元/次；

- 4）供应商擅自使用未向采购人报备的二级承运商运输采购人货物，每次扣罚5千元并按采购人要求限期整改。

- 5）供应商的二级承运商再次委托三级承运商运输采购人货物，每次扣罚该线路（以采购人信息系统中定义为准）当月运费的10%；

- 6）供应商不接受采购人按合同安排的运输任务时，按照1000元/车进行扣罚；

- 7）投诉成立的按照500元/次进行扣罚；

- 8）车辆在途超时限2小时的，按500元/车次进行扣罚。

- 若供应商不能按照服务考核指标要求完成任务时，按以下标准支付违约金：

1）车辆在途时限达标率：当月车辆在途时限达标率低于指标要求时，低于指标要求的线路（按发运时间统计）按照：每低于指标要求1%，扣罚当月该线路运费的1%。

2）回单及时率：当月签收回单及时率低于指标要求时，低于指标要求的按照10元/票进行扣罚。

3）若供应商同一指标连续两个月或一年内累计3个月的指标考核有2项指标达不到KPI指标项目的指标要求，采购人有权更换服务商或解除合同关系，供应商须配合采购人完成相关业务的顺利过渡交接。

- 3、供应商如在合同期间不满足合同第一条特别约定的，按1000元/次进行扣罚，并在采购人要求的时限内完成整改，如未及时完成整改，采购人有权更换服务商或解除合同关系。

4、其他

1、供应商除了给付违约金外，必须赔偿由此造成采购人的直接经济损失（包含但不限于货物变质、货物过期失效等）。