用户需求书

本项目计划采购建设虚拟化系统，搭建云平台虚拟化底座，为后续业务虚拟化计算资源扩容需求提供支撑。云平台虚拟化底座集成计算虚拟化、集中式存储对接、SDN软件定义网络、全域安全防护、统一运维管控能力，包含四大模块，分别是云平台一体化管控集群、多平面冗余网络交换系统、云平台边界安全防护系统以及云平台全套软件授权，项目采购的所有硬软件含3年原厂维保，采购清单及配置说明如下：

| 序号 | 云平台虚拟化底座模块 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台一体化管控集群： 提供高可用架构的云平台管控服务器集群，完整承载计算管控、集中式存储管控、SDN网络管控全量服务；支持节点故障自愈、在线扩容，无单点故障。支持融合部署或角色分离部署两种原厂标准架构。 | 管理节点服务器集群 | 集群管理节点服务器不少于3台。单台硬件等于或不低于相同级别规格： CPU：2*国产处理器（20核,2.0Ghz)； 内存：512GB； 硬盘：2*480GB SSD，2*3.84TB SATA SSD； 阵列卡：支持RAID 0、1、10； 接口：10G光端口2个（含满配光模块）； 电源：冗余电源。 | 套 | 1 |
|  |  | 管理节点服务器集群3年原厂维保 | 7x24H，备件先行，4小时内到达。 | 项 | 1 |
|  |  | 集中式存储 | 单套存储硬件等于或不低于相同级别规格： 双控制器，缓存256GB，1G电口8个，10G光端口8个(含满配光模块)；配置3.84TB SSD SAS硬盘8个，8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘24个，包含重删,压缩,自动分层,NAS,克隆等功能永久使用授权。 | 套 | 1 |
|  |  | 集中式存储3年原厂维保 | 7x24H，备件先行，4小时内到达。 | 项 | 1 |
| 2 | 多平面冗余网络交换系统： 配置全套网络交换设备，完整覆盖汇聚、计算接入、存储接入、管理接入、出口边界接入五大网络平面。所有平面交换机要求双机堆叠高可用；支持原厂软件边界或硬件Border边界转发架构。 | 计算、存储、管理、出口边界接入交换机 | 单台硬件等于或不低于相同级别规格： 交换容量4.8Tbps，包转换率2000Mpps，10G光端口48个,100G光端口（兼容40G）6个,冗余交流电源,配置16*10G多模模块，4*40G多模模块。 | 台 | 8 |
|  |  | 计算、存储、管理、出口边界接入交换机3年原厂维保 | 7x24H，备件先行，4小时内到达。 | 项 | 8 |
|  |  | 汇聚交换机 | 单台硬件等于或不低于相同级别规格： 交换容量6Tbps，包转换率4000Mpps；100G端口（兼容40G）32个,冗余交流电源,配置100G QSFP28堆叠线缆；配置16*40G多模模块。 | 台 | 2 |
|  |  | 汇聚交换机3年原厂维保 | 7x24H，备件先行，4小时内到达。 | 项 | 2 |
| 3 | 云平台边界安全防护系统： 提供完整高可用南北向边界安全防护能力，包含访问控制、NAT地址转换、入侵防御、恶意流量阻断、安全日志审计等功能，符合等保2.0三级合规。支持硬件防火墙双机热备或虚拟化云防火墙集群高可用方案。 | 边界防火墙 | 单台硬件等于或不低于相同级别规格： 双主控、冗余电源和风扇，吞吐量30Gbps，并发连接数1500万，新建连接数30万；10G 光端口8个，配置8*10G多模光模块； | 台 | 2 |
|  |  | 边界防火墙3年原厂维保 | 7x24H，备件先行，4小时内到达。 | 项 | 2 |
| 4 | 云平台全套软件授权： 包含计算虚拟化、集中式存储对接、SDN软件定义网络、虚拟防火墙、租户管理、资源调度、运维监控、日志审计、权限管控等授权，含版本升级、漏洞修复服务。 | 云套件授权 | 单套软件授权等于或不低于相同级别规格： IaaS云平台，提供云服务功能，配置计算虚拟化授权，并提供CPU授权20个。配置相应数量的存储管理授权和SDN虚拟交换机软件授权。 | 套 | 1 |
|  |  | 云套件授权3年原厂维保 | 7x24H。 | 项 | 1 |