用户需求书

本项目计划对云平台虚拟化系统进行扩容，满足业务系统新增虚拟化资源需求。项目采购的所有硬件和软件含3年原厂维保，采购清单及配置说明如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理节点及3年原厂维保 | CPU：2*国产处理器（48核,2.6Ghz)； 内存：768GB； 硬盘：2*960GB SSD，8*4TB SATA，1*3.2TB NVMe； 阵列卡：支持RAID 0、1、10； 接口：10G端口≥2个（含满配光模块）； 电源：冗余电源； | 台 | 3 |
| 2 | 网络节点及3年原厂维保 | CPU：2*国产处理器（32核,2.6Ghz)； 内存：512GB； 硬盘：2*480GB SSD； 阵列卡：支持RAID 0、1、10； 接口：10G端口≥6个（含满配光模块）； 电源：冗余电源； | 台 | 2 |
| 3 | 计算节点及3年原厂维保 | CPU：2*主流处理器（28核,2.0Ghz)； 内存：320GB； 硬盘：2*480GB SSD； 阵列卡：支持RAID 0、1、10； 接口：10G端口≥4个（含满配光模块）； 电源：冗余电源； | 台 | 7 |
| 4 | 集中式存储及3年原厂维保 | 双控制器，缓存≥256GB，1G电口≥8个，10G端口≥8个(含满配光模块)，3.84TB SSD SAS硬盘≥8个，8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘≥24个，包含快照，克隆，QoS等功能永久使用授权； | 套 | 1 |
| 5 | 业务区计算接入交换机及3年原厂维保 | 交换容量≥4.8Tbps，包转换率≥2000Mpps，10G端口≥48个,100G端口（兼容40G）≥6个,冗余交流电源,配置14*10G多模模块，4*40G多模模块； | 台 | 2 |
| 6 | 业务区存储接入交换机及3年原厂维保 | 交换容量≥4.8Tbps，包转换率≥2000Mpps，10G端口≥48个,100G端口（兼容40G）≥6个,冗余交流电源,配置14*10G多模模块，4*40G多模模块； | 台 | 2 |
| 7 | 管理区管理接入交换机及3年原厂维保 | 交换容量≥4.8Tbps，包转换率≥2000Mpps，10G端口≥48个,100G端口（兼容40G）≥6个,冗余交流电源,配置5*10G多模模块，4*40G多模模块； | 台 | 2 |
| 8 | 汇聚交换机及3年原厂维保 | 交换容量≥12.8Tbps，包转换率≥4482Mpps；100G端口（兼容40G）≥64个,冗余交流电源,配置8*40G多模模块； | 台 | 2 |
| 9 | 云套件授权及3年原厂维保 | IaaS云平台，提供基础云服务功能，不少于14CPU； | 套 | 1 |
| 10 | 规划设计与实施 | 规划设计与实施，提供软件的安装、调试、功能验证等服务。 | 项 | 1 |