电梯轿厢空调采购需求

一、本需求包含设备采购、运输、安装、调试、培训、质保、售后维保等全流程服务，供应商需按本方案标准提供全套合规产品及配套服务。

## 二、总体采购要求

### 2.1 适用场景

适配轿厢顶部标准安装空间，无需大幅改动电梯原有结构，不影响电梯通风、检修、运行安全及年检标准。设备可适配电梯日常24小时待命、高频次启停运行工况。

### 2.2 核心原则

- 安全性：设备符合电梯配套设备安全规范，防水、防漏电、防震动，运行无安全隐患，不干扰电梯控制系统、门禁及信号线路。

- 稳定性：适配电梯启停、升降、颠簸工况，抗震动、耐高低温，可长期连续稳定运行，故障率低。

- 舒适性：低噪音运行、均匀送风，无直吹感，快速调节轿厢温度，兼顾制冷、通风、除湿功能。

- 实用性：体积小巧、轻量化，安装便捷，维护简单，节能省电，适配电梯狭小安装空间。

- 合规性：产品具备国家相关检测认证，符合特种设备配套设备使用标准，可顺利通过电梯年检。

## 三、设备核心技术参数要求

本次采购为3台1.5匹单冷型电梯轿厢专用顶置式空调（无滴水、免排水型），只具备制冷、通风、无需制热功能，严禁使用普通家用、商用改装空调，具体参数如下：

### 3.1 基础性能参数

- 设备类型：顶置一体式1.5匹电梯专用空调，单冷机型，自动恒温，无水雾、无滴水设计

- 电源规格：AC220V/50Hz，适配电梯轿厢专用供电回路，功率适配新标准

- 制冷量：≥3200W（1.5匹标准制冷规格），快速降温，适配常规轿厢密闭空间制冷需求

- 输入功率：制冷≤1200W，节能低耗，适配电梯供电负荷

- 循环风量：≥480m³/h，轿厢内空气循环均匀，无死角，快速均衡温度

- 温控范围：16℃-30℃，自动恒温、手动可调，支持温度记忆功能

### 3.2 结构与材质要求

- 机身设计：超薄轻量化机身，适配电梯轿顶狭小安装空间，整机重量≤48kg，减少电梯承重负荷

- 外壳材质：优质冷轧钢板+ABS阻燃外壳，防锈、防腐、抗老化、耐震动，适配电梯井道高低温环境

- 排水设计：全自动蒸发式免排水结构，冷凝水完全蒸发，无滴水渗漏风险，杜绝轿厢、井道积水隐患

- 送风方式：双侧/四面静音送风，风道降噪设计，气流柔和，无直吹乘客问题

- 防护等级：机身防护等级不低于IPX4，防水防尘，适配电梯井道潮湿、多尘环境

### 3.3 运行与安全配置

- 运行噪音：轿厢内运行噪音≤42dB，外机运行无异响，不影响电梯安静环境

- 抗震动性能：专用减震降噪结构，适配电梯升降、启停震动工况，运行稳定无共振、无异响

- 安全保护：具备过载保护、过压保护、漏电保护、高低压保护、延时启动保护、故障自动停机功能

- 防干扰设计：内置电磁屏蔽装置，运行不干扰电梯主板、信号系统、五方通话、门禁系统

- 阻燃性能：整机内部线路、配件均采用阻燃材质，符合消防安全标准

- 新风功能：自带独立新风换气模式，可实现轿厢内外空气交换，改善密闭轿厢空气质量

### 3.4 智能控制功能

- 多端控制：支持机身按键控制、原装无线遥控控制、手机红外控制三种操作方式，适配现场近距离运维操作，无需依赖网络，适配电梯封闭无外网场景

- 手机红外控制功能（核心要求）：设备标配高灵敏红外接收模块，无需WiFi、无需联网、无需加装外置设备，支持手机红外遥控适配；运维人员可通过手机红外遥控工具，近距离完成空调开关机、温度调节、风速切换、模式切换（制冷/通风/除湿）、定时启停等全部操作；红外接收响应灵敏、抗干扰强，无信号延迟、无失灵情况，适配机房、井道、轿厢等复杂电磁环境，彻底摆脱网络依赖，断网状态下可正常操控设备

- 星期智能定时功能：支持自定义星期定时设置，可自由设定周一至周日任意单日、多日、全周定时开关机，支持多组时间段预设，定时精度高，可根据楼宇电梯使用规律自动启停设备，降低能耗、减少人工操作

- 基础运行功能：具备自动恒温、风速调节（高、中、低三档）、模式切换（制冷、通风、除湿）功能

- 故障自检功能：支持故障自动检测、故障代码显示，可通过显示器读取设备故障信息，便于运维人员快速排查维修，无网络亦可读取故障数据

- 断电记忆功能：断电重启后自动恢复上一次运行模式、温度、风速及定时设置，无需重复调试

## 四、配件及配套材料要求

供应商需提供全套安装配套配件，所有配件为全新原厂正品，无翻新、无劣质替代品，具体包含：

- 电梯专用空调主机、原装遥控器、固定减震支架、内置高灵敏红外接收模块（标配）

- 专用通风管道、密封保温棉、防水密封胶、减震垫片

- 专用电源线、控制线、绝缘套管、接线端子等全套辅材

- 产品合格证、检测报告、说明书、保修卡、资质文件、手机红外控制操作手册

所有配套材料需符合消防、电气安全标准，适配电梯运行环境，安装后牢固、密封、无松动、无安全隐患。

## 五、安装调试服务要求

### 5.1 安装要求

- 安装人员需具备特种设备配套设备安装经验，严格遵循电梯安装安全规范及空调安装标准施工

- 安装过程不得损坏电梯原有线缆、钣金、吊顶、控制系统，不改动电梯核心结构

- 设备固定牢固，减震措施到位，风道密封严实，无漏风、渗水、松动问题

- 线路铺设规范，走线整齐，绝缘防护到位，远离电梯运动部件，杜绝线路磨损、短路风险

### 5.2 调试要求

设备安装完成后，供应商需完成全功能调试，包含电路检测、制冷测试、风速调节、温控精度调试、防震降噪调试、电梯运行联动测试、手机红外控制功能调试、星期定时功能调试，确保空调启停、运行不影响电梯正常升降、开关门、信号传输、五方通话功能，所有本地及红外操控功能正常、参数达标。调试完成后清理施工垃圾，恢复现场整洁。

### 5.3 人员培训

安装调试完成后，需对甲方运维人员进行免费操作培训，包含设备基本操作、原装遥控器使用、手机红外控制操作、星期定时设置、日常巡检、简单故障排查、基础维护保养等内容，确保运维人员可独立近距离红外管控设备。

## 六、质保与售后服务要求

### 6.1 质保期限

整机免费质保2年，压缩机核心部件、内置红外接收模块质保3年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏的设备故障、配件损坏、红外控制故障，供应商免费维修、免费更换配件，免收上门费、维修费、配件费。

### 6.2 售后响应

- 提供7×24小时售后咨询服务，电话实时响应

- 市区范围内故障报修，2小时内到场，4小时内完成故障修复；特殊疑难问题24小时内解决

- 质保期内每季度提供1次免费上门巡检、清洁、保养、红外控制功能调试服务

### 6.3 质保外服务

质保期满后，供应商需长期提供成本价维修、配件更换服务，终身提供技术支持、智能系统升级及运维指导，定期提供设备维护指导。

## 七、交付与验收标准

### 7.1 交付周期

接甲方通知后7个工作日内完成设备到货，到货后3个工作日内完成安装、调试、智能功能激活、操作培训全部工作，确保设备正常投入使用（特殊情况可双方协商调整）。

### 7.2 验收标准

- 设备为全新原厂正品，外观无破损、划痕、变形，配件齐全，资质文件完整有效

- 设备各项技术参数达标，制冷、通风、除湿功能正常，运行噪音、能耗符合要求

- 设备运行稳定，无震动、无异响、无滴水、无漏风，不干扰电梯任何功能

- 手机红外控制、星期定时开关机、故障自检读取等智能功能运行正常、响应灵敏，无卡顿、无失效问题

- 安装规范、走线整齐、防护到位，符合安全及消防标准，可顺利通过电梯年检

- 调试完毕后连续试运行24小时无故障

## 八、供应商资质要求

- 供应商为正规工商注册企业，具备空调生产或授权销售资质，拥有电梯空调相关从业经验

- 提供产品检测报告、合格证、3C认证等有效资质文件

- 具备完善的售后体系，有本地服务团队，可快速响应售后及维保需求

- 近2年内具备同类电梯空调采购安装及智能改造项目案例优先

## 九、其他要求

1. 供应商所供设备需符合国家现行行业标准、特种设备配套设备规范及消防规范，红外控制、定时功能稳定可靠，无信号失灵、操作失效问题；若因产品资质、质量、智能功能故障导致无法通过年检或无法正常使用，供应商需无条件退换货并承担全部损失。

2. 项目全程所有运输、安装、施工安全责任由供应商承担，施工过程中造成的设备、场地损坏，由供应商免费修复、赔偿。

3. 本采购需求为项目最低标准，供应商可提供优于本标准的产品及服务，投标/报价时需明确设备详细参数、配置、智能功能、服务方案。

2026年5月28日