附件2

2026年人民北办公网无线网络设备替换项目

市场调研报价文件格式

- 供应商信息登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 | 万元 |  | 成立时间 | 年 月 日 |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真/邮箱 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质或者认证证书 | 如有请罗列证书名称： |  |  |  |
| 人员情况 | 公司实有人员情况： 广州地区人员情况： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

二、企业证明材料列表

1、营业执照（加盖公章）

2、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（加盖公章）

3、其他（公司简介、近5年类似项目业绩、企业荣誉、团队人员等）

4、对项目采购需求的建议。

三、需求响应情况（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 响应情况（完全满足/部分满足/不满足） | 备注（描述偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无线控制器（含许可） | 最大管理AP数量≥512、最大接入用户数量≥4K，转发性能≥10GbpS,10GE光口≥2个、GE电口≥10个，采用国产化芯片，支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMP Snooping功能，支持端到端可视化诊断，提高用户/AP/AC 的深入故障处理能力。根据诊断信息和日志，能够智能分析问题，无线控制器-AP授权≥64 |  |  |
|  | 无线控制器5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） |  |  |
|  | 高密度吸顶式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 支持三射频，2（2.4G）+2（5G）+2（5G） 总空间流数≥6（2+2+2），整机速率≥5Gbps 整机最大用户接入数≥1800 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户最大测速≥2.3Gbps 支持多用户大流量（30路4K高清）并发不卡顿。 |  |  |
|  | 低密度吸顶式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps 使用国产化Wi-Fi芯片 AP支持MLO冗余传输 |  |  |
|  | 低密度面板式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户极限测速2.2Gbps |  |  |
|  | 无线AP 5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） |  |  |
|  | POE交换机 | 交换容量≥672Gbps、包转发率≥171Mpps GE电口≥24个、10G光口≥4个 支持POE+供电能力 支持2个12GE专用堆叠口，不占用业务口资源 CPU和转发芯片为国产芯片 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM |  |  |
|  | POE交换机5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） |  |  |
|  | 10G多模光模块 | SFP+ 10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC) |  |  |
|  | 10G多模光模块5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） |  |  |

四、报价内容（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 制造商/产地 | 规格型号、配置（性能参数） | 小计（人民币元）（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器（含许可） | 最大管理AP数量≥512、最大接入用户数量≥4K，转发性能≥10GbpS,10GE光口≥2个、GE电口≥10个，采用国产化芯片，支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMP Snooping功能，支持端到端可视化诊断，提高用户/AP/AC 的深入故障处理能力。根据诊断信息和日志，能够智能分析问题，无线控制器-AP授权≥64 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 无线控制器5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 | / | / |  |  |
| 2 | 高密度吸顶式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 支持三射频，2（2.4G）+2（5G）+2（5G） 总空间流数≥6（2+2+2），整机速率≥5Gbps 整机最大用户接入数≥1800 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户最大测速≥2.3Gbps 支持多用户大流量（30路4K高清）并发不卡顿。 | 台 | 50 |  |  |  |  |
|  | 低密度吸顶式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps 使用国产化Wi-Fi芯片 AP支持MLO冗余传输 | 台 | 5 |  |  |  |  |
|  | 低密度面板式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户极限测速2.2Gbps | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 无线AP 5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 | / | / |  |  |
| 3 | POE交换机 | 交换容量≥672Gbps、包转发率≥171Mpps GE电口≥24个、10G光口≥4个 支持POE+供电能力 支持2个12GE专用堆叠口，不占用业务口资源 CPU和转发芯片为国产芯片 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM | 台 | 5 |  |  |  |  |
|  | POE交换机5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 | / | / |  |  |
| 4 | 10G多模光模块 | SFP+ 10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 24 |  |  |  |  |
|  | 10G多模光模块5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 | / | / |  |  |
| 合计（人民币元）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |