2026年人民北办公网无线网络设备替换项目市场调研需求

项目概述

广东南方新媒体股份有限公司的办公网无线网络于2017年完成建设，至今为止，无线控制器、部分无线AP设备和POE交换机的使用年限已超过8年，厂商已终止服务支持，不再提供技术维护、安全补丁及备件，网络稳定性与可用性难以保障。无线网络系统建设的时候是基于WiFi5的技术标准设计的，目前该技术已落后于主流标准，无线AP的网络带宽、并发接入能力有限，容易出现卡顿、延迟等问题，制约办公效率。

综上所述，为解决以上问题，计划启动本次无线控制器和AP等设备的替换项目，建设基于WiFi7标准及国产芯片的新一代办公无线网络，支撑单位业务高效开展的同时又能满足国产化政策的要求。

技术需求

- 本次项目要求为对现有企业无线设施替换，开放办公区、会议室采用AP吸顶部署，采用室内型AP内置全向天线，WI-FI7标准。

- 安装方式：所有无线访问点（AP）均采用内置智能天线设计，安装方式为吸顶式安装，确保安装牢固、美观，且不影响现场环境布局。

- 点位部署原则：AP点位需严格参照项目设计图纸规划位置执行，整体采用等边三角形部署方案，保障信号覆盖的均匀性与稳定性。

- 频段与带宽配置：推荐采用混合频段组网方案，具体参数为2.4G频段配置20MHz带宽，5G频段配置40MHz带宽，保障网络速率与兼容性。

- 信道规划：AP信道规划需严格参照项目设计图纸执行，合理分配2.4G及5G频段信道，避免同频、邻频干扰，提升网络整体稳定性。

- 2.4G频段管控：鉴于2.4G频段可用信道资源稀缺，且易受外部系统干扰，需采取干扰抑制措施，可选择关闭部分2.4G射频以减少同频干扰，具体方案需结合现场干扰检测结果优化。

- 邻频干扰防控：严格执行AP间距约束要求（全向天线AP间距≥6米），同时通过科学的信道规划、频段管控，从部署及配置层面双重规避邻频干扰，保障无线链路吞吐性能及传输质量。

- 信号覆盖标准：覆盖区域信号距AP接入点10米距离内终端95% 区域RSSI值≥-65dBm，95%的区域SINR＞20dB、同频干扰信道数量≤2个，漫游丢包率<1%。

- 支持MAC、Portal、802.1X认证，Portal页面支持内置或自定义或重定向，支持LDAP和域控认证源对接，可配置用户账号域与 SSID 绑定。

采购需求

（1）需求清单

本次项目将采购建设2台无线控制器、5台POE交换机、61台无线AP、24个10G多模光模块，所有软硬件设备要求提供5年7x24小时原厂维保服务，备件4小时内到达。详细采购需求清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器（含许可） | 最大管理AP数量≥512、最大接入用户数量≥4K，转发性能≥10GbpS,10GE光口≥2个、GE电口≥10个，采用国产化芯片，支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMP Snooping功能，支持端到端可视化诊断，提高用户/AP/AC 的深入故障处理能力。根据诊断信息和日志，能够智能分析问题，无线控制器-AP授权≥64 | 台 | 2 |
|  | 无线控制器5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |
| 2 | 高密度吸顶式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 支持三射频，2（2.4G）+2（5G）+2（5G） 总空间流数≥6（2+2+2），整机速率≥5Gbps 整机最大用户接入数≥1800 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户最大测速≥2.3Gbps 支持多用户大流量（30路4K高清）并发不卡顿。 | 台 | 50 |
|  | 低密度吸顶式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps 使用国产化Wi-Fi芯片 AP支持MLO冗余传输 | 台 | 5 |
|  | 低密度面板式无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 总空间流数≥4条，整机速率≥3.5Gbps 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户极限测速2.2Gbps | 台 | 6 |
|  | 无线AP 5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |
| 3 | POE交换机 | 交换容量≥672Gbps、包转发率≥171Mpps GE电口≥24个、10G光口≥4个 支持POE+供电能力 支持2个12GE专用堆叠口，不占用业务口资源 CPU和转发芯片为国产芯片 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM | 台 | 5 |
|  | POE交换机5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |
| 4 | 10G多模光模块 | SFP+ 10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 24 |
|  | 10G多模光模块5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |

报价格式见附件2

（2）弱电施工需求

本项目包含新媒体2-6层楼办公无线网设施替换施工，施工范围覆盖指定五层办公区域，核心工作包括2台旧无线控制器、5台旧POE交换机和50个旧无线AP设备拆除工作，2台新无线控制器、5台新POE交换机和61个新无线AP设备安装调试、弱电线路替换改造等。施工所用新AP设备、网线、水晶头、跳线、线槽、固定件、电源适配器等材料及配件，须符合国家质量标准。

服务方案

1、维保服务时间

网络设备软硬件原厂维保服务期限为5年，具体生效时间以合同签订至设备到货后3个月起算5年。

2、服务内容

| 项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 技术服务 | - 需要服务商提供全套弱电施工及无线系统调试交钥匙工程，新旧无线系统制定平滑过渡割接方案，降低替换作业对日常办公生产影响。 - 提供设备保修服务，提供7*24小时（含节假日）电话、邮件支持和相关技术咨询服务。 - 根据需要为相关的技术人员提供技能培训或集中的高级技能培训、技术交流会。 - 包括但不限于提供相关系统技术文档、技术服务网站等。 |
| 紧急事件响应处理 | - 服务商提供7*24小时专人应急服务热线，接到应急报障后5分钟内通过电话进行应急响应支持，在工作时间内，工程师必须2小时内到达现场，非工作时间4小时内到达现场进行技术支持。 |

网络安全性评估

- 数据安全：本项目为基础网络设施建设项目，经评估本项目涉及数据安全范畴。

- 应用安全：为保证设备安全，需要根据公布的漏洞情况进行升级修复。

- 供应链安全：需要同服务商签订《技术工程项目保密协议》，不得将相关内容透露给第三方。