报价表

| # 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 制造商全称 | 制造商类型 （大型、中型、小型、微型） | 品牌 | 型号 | 尺寸 （长：宽：高） | 产品设计有效期（年） | 保修期（年） | （保修期后每年）维保报价（元） | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动快速发药机A | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能批量补药机 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全自动快速发药机B | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全自动快速发药机C | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 全自动补药机器人 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 提升机 | 3套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实时发药通道 | 6套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 螺旋出药滑道 | 6套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子药篮 | 600个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 拆零分包机 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 针剂药品管理柜 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 追溯码系统 | 3套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 报道机 | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自动化药房管理软件 | 3套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 项目周期内不少于2人的驻场服务 | 1项 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | # 报名总价金额：￥ 元； 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 技术和服务要求： # 用途：用于智能化管理。采用先进自动化设备与HIS系统、药品信息物流系统的完美结合，全面监控管理药品从供应商送货开始直至发放到每个病患手中的整个过程，从而实现门诊药房药品管理智能化，提高工作效率，减少患者取药等待时间，降低药师工作强度，促进合理用药，实现药学部门工作模式的转型。 - （一）全自动快速发药机A：全自动快速发药机药品储存要求：品种数≥1400种，储药量≥17000盒。 - （二）智能批量补药机：批量补药预缓存系统具备≥20个预存通道，可预存≥1000盒。 - （三）全自动快速发药机B：品种数≥1400种，储药量≥17000盒。 - （四）全自动快速发药机C：品种数≥960种，储药量≥11000盒。 - （五）全自动补药机器人：硬件配置：药品补充缓存装置1套，药品分离装置1套，分拣检测装置1套，六轴关节药品分拣机器人1台，待药控制装置1套。 - （六）提升机单台发药机：出药口对称分布于设备的两边，每一边≥3个出药口为一组，出药口为上下分布，两边共计≥6个出药口。 - （七）实时发药通道：实现药品实时传输到发药窗口，传输通道高度≥1.8米。 - （八）螺旋出药滑道：设备材质采用SPCC钢材，采用螺旋式缓冲结构。 - （九）电子药篮：智能药筐具备≥3色亮灯提示。 - （十）拆零分包机：具备≥ 6个出药口；设备储药品种数≥50种。设备分包速度≥2秒/包。 - （十一）针剂药品管理柜：设备材质为SPCC钢材。 - （十二）追溯码系统：单次操作支持≥20盒药追溯码的连续扫描与识别扫描识别速度≥ 500 盒/小时。 - （十三）报道机：报道机带不少于15寸触摸屏 - （十四）自动化药房管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |