南方医科大学南方医院烘干机项目需求书

- 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）

  - *名称：烘干机

  - *数量及单位：2台

  - 参考品牌型号：瓦仕

  - 设置参考品牌理由：沿用在用产品

- 采购技术要求

  - *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）

- 性能要求：

- 1.洗涤容量30公斤以上;2.变频;3.可电可蒸汽加热;4.有保护功能，5.保修3年以上

- 材料要求：

- 滚筒为不锈钢，耐高温耐磨损，密封件耐高温老化。

- 结构/外观要求：

- 1、整机表面平整，无明显凹凸、变形、翘曲。

- 2、塑料外壳表面光洁，无缩痕、飞边、发白开裂。

- 3、紧固件外露部位整齐，无生锈、毛刺。

- 4、设备边角宜做防磕碰处理；医院使用场景优先选择易擦拭、不易积灰积污的外观结构，减少卫生死角。

- 安全要求：

- 接地、绝缘耐压、泄漏电流合格；过热、过温强制保护，防止衣物起火风险。

  - *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）

- 中标人现场参与验收。

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后15天内

  - *交付地点：肾脏病中心大楼负三层动物房

  - *售后服务要求：质保期36月

- 质保内容：（默认，可调整）

- 电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时

  - 保险要求：（如适用需填报）

附图：