2026年OTT业务平台防火墙采购项目

采购需求

本次项目将采购建设4台防火墙设备（包含8年IPS特征库升级服务），所有软硬件设备要求提供8年7x24小时原厂维保服务，备件4小时内到达。详细采购需求清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南翔互联网出口防火墙 | 交流机框式，冗余风扇，冗余电源，防火墙吞吐量大包(1518字节)≥190Gbps；设备开启IPS防御、DDOS攻击防护、NAT并配置安全策略环境，混合包长为380字节的业务场景，每秒新建连接数≥60万，IPS入侵防御吞吐量≥120G，并发连接数≥6000万；业务槽位数≥4，100G光口≥2、10G光口≥24，支持双主控，满配交换主控板、电源、风扇；实配SSL VPN并发用户数≥100。 | 台 | 2 |
|  | 南翔互联网出口防火墙8年原厂维保 | 7x24x4h（备件先行，4小时内到达） | 项 | 1 |
|  | 南翔互联网出口防火墙 8 年入侵防御系统（IPS）特征库升级服务 | 8年入侵防御系统（IPS）特征库持续升级服务 | 项 | 1 |
| 2 | 天津互联网出口防火墙 | 交流机框式，冗余风扇，冗余电源，防火墙吞吐量大包(1518字节)≥150Gbps；设备开启IPS防御、DDOS攻击防护、NAT并配置安全策略环境，混合包长为380字节的业务场景，每秒新建连接数≥20万，IPS入侵防御吞吐量≥15G、并发连接数≥1500万；业务槽位数≥4，10G光口≥16，支持双主控，满配交换主控板、电源、风扇；实配SSL VPN并发用户数≥100。 | 台 | 2 |
|  | 天津互联网出口防火墙8年原厂维保 | 7x24x4h（备件先行，4小时内到达） | 项 | 1 |
|  | 天津互联网出口防火墙8 年入侵防御系统（IPS）特征库升级服务 | 8年入侵防御系统（IPS）特征库持续升级服务 | 项 | 1 |
| 3 | 南翔互联网出口防火墙10G多模光模块 | SFP 10G多模模块(850nm,LC) | 个 | 14 |
| 4 | 天津互联网出口防火墙10G多模光模块 | SFP 10G多模模块(850nm,LC) | 个 | 10 |