湛江卷烟厂2026年其他工器具购置项目之

工器具采购项目询价函

湛江卷烟厂2026年其他工器具购置项目之工器具采购项目正在开展采购工作，为进一步了解市场行情，现向社会公开进行询价。

请各有意向单位根据项目用户需求（详见附件1）进行报价，发布之日起七个工作日内将询价报价表（附件2）扫描件发到以下联系邮箱，或将报价原件以快递形式寄往以下地址。本次报价文件不作为投标文件。相关附件请在诚E招电子采购交易平台处下载（www.chengezhao.com）。

联系人：李工

联系电话：0759-3581125

邮箱：jgz1906@163.com

收件地址：湛江市赤坎区康乐路7号湛江卷烟厂

湛江卷烟厂基建设备科

2026年5月28日

附件1.项目用户需求说明

附件2.询价报价表

附件1

湛江卷烟厂2026年其他工器具购置项目之工器具采购项目

用户需求说明

一、项目概况

湛江卷烟厂因使用要求需要新购置1台1.6吨叉车、2台电动托盘车、1台新型输送带接驳机。

二、项目采购内容

1.一台1.6吨叉车：

（1）额定承载能力：≥1.6吨；

（2）驾驶方式：座驾式；

（3）自重：≤3200kg；

（4）轮胎：实心胎，车轮数量：4；

（5）提升高度：≥3200mm；

（6）护顶架 ( 驾驶室 ) 高度：≥2000mm；

（7）车体长度：≤3000mm；车体宽度：≤1100mm；

（8）货叉尺寸,厚 x 宽 x长：≥45 x 100 x 1000mm；

（9）货叉架宽度≥1000mm；

（10）门架离地间隙≥90mm；

（11）转弯半径≥1500mm；

（12）蓄电池电压≥48V，额定容量（5 小时放电量）≥550AH；

（13）基本配置：具备双踏板系统；尖控制手柄集中于座椅扶手；配置维护交流电机；备弯道控制技术；配置可调PVC座椅；根据驾驶员的身高和体重进行调节；具备多功能显示仪表盘；蓝光警示灯。

2.两台电动托盘车：

（1）额定承载能力：≥2.0吨；

（1）驾驶方式：站立式；

（2）载荷中心距：≥600mm；

（3）整车自重：≤800KG，整车尺寸：长x宽≤2300mmx800mm，货叉长度≥1100mm；

（4）转弯半径：站板折起时：≤1900mm，站板打开时：≤2200mm；

（5）下降后货叉最大距地高度：≤90mm；

（6）蓄电池电压≥24V, 额定容量（5 小时放电量）≥230AH。

3.一台新型输送带接驳机：

（1）电压≥220V；

（2）加热宽度：≥80mm，最小接驳带长度：≥350mm；

（3）加热方式：上下加热，可自行调整控温温度和时间，冷却钳降温。具备超温保护装置，超保装置温度小于等于250℃。

（4）使用场合：齿接锭带、齿接龙带、各类TC带的接驳。

（二)实施地点

广东省湛江市赤坎区康乐路7号湛江卷烟厂内

（三）供货及实施

合同生效后，收到招标人书面通知即日起90个日历天内具备供货条件。

附件2.

湛江卷烟厂2026年其他工器具购置项目之工器具采购项目

询价报价表

单位名称：

地址：

联系人：                  联系电话：                     邮箱：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （万元） | 不含税合计金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6吨叉车 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电动托盘车 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 新型输送带接驳机 | 台 | 1 |  |  |
| 合计： | 税率： | 含税总价： |  |  |  |

公司（盖章）：

2026年 5月28日