运输标准容器采购需求说明书

一、项目背景

广州医药物流有限公司计划引入一批新型运输容器以满足运输装载需求，本次通过公开调研寻求一批符合要求的潜在合格服务商及了解其运输容器产品，后续将根据调研结果与参与调研的单位展开进一步的沟通洽谈。

二、项目情况

1、容器要求

采购方车型及车厢内径尺寸如下表：

| 车辆类型 | 车厢内径尺寸（长*宽*高）（米） |
| --- | --- |
| 厢式货车-4.3M | 4.15*2.25*2 |
| 厢式货车-7.6M | 7.4*2.25*2.2 |
| 厢式货车-9.6M | 9.4*2.35*2.4 |
| 厢式货车-12.5M | 12*2.35*2.4 |

运输容器需对车辆容积的平均利用率不低于80%，计算口径：车型满载运输容器数*单个运输容器外体积/车厢容积≥80%。

运输容器类型：包括但不限于围板箱、笼车、多层托盘，其他可满足甲方需求的运输容器种类均可。

运输容器参考外尺寸：建议参考长1.2米、宽1米、堆叠后高1.9米（仅供参考，如有更优尺寸亦可，但需满足其余技术要求）。

承重：甲方平均单件货重约8-10KG，单件体积约0.04m³，容器需具备对应的承重能力。

货物防护：具备一定货物防护能力，可减少各类原因导致的货物损坏（包括但不限于货物跌落、货物压损、货物间磨损、货物与车辆内厢碰撞）。

存放要求：托盘类、围板箱类要求可叠放，笼车类要求可折叠，尽可能的防磨损防晒防锈防倒塌。

使用要求：可单人操作最佳，货物堆放尽可能便于操作、堆高，带有标示区域更优。

其余功能需求应不低于国家、行业的相关标准。

3、容器需求量

预计总需求量约2000个运输容器（按容积1.2*1*1.9米预估）

三、调研资料要求

运输容器介绍及图示：容器简介、图示尺寸（需说明内外部尺寸）

操作说明书：容器使用步骤、注意事项、案例等

报价：以单个单位的运输保容器进行报价，并说明报价包含的服务内容（元/单位）