附件7                              协议编号：

施工安全协议

广州白云山中一药业有限公司（甲方）委托                      （乙方）进行施工，按广州市有关文件规定，为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，防止安全生产和职业病危害事故的发生，规范公司外来施工人员作业行为，特制定本协议。乙方在施工过程中，必须严格执行下列条款：

第一条：乙方在施工前，必须通过二维码公众号“访客预约通”预约，正确填写时间、事由、单位名称、车牌号码和人员信息，审核通过后经甲方门卫登记，确认无误后方可进场施工。乙方进场的人员、车辆信息等须与预约单一致。

第二条：乙方人员未经同意，不得携带有毒有害、易燃易爆物品进入公司。

第三条：施工人员进入甲方范围，一律按要求佩戴安全帽、反光马甲。携带物品进甲方范围时需登记，离厂时必须经门卫检查后方可放行，乙方人员不得拒绝门卫检查。

第四条：乙方人员不准在甲方范围内吸烟，违者每人每次罚款壹佰元。乙方的施工区域内发现烟头每个罚款伍拾元。若由于违反本条款而引起火灾、火警者，应负全部责任。

第五条：乙方应做好现场安全相关事项，发现施工现场劳动条件和作业环境存在安全隐患应向甲方报告，并采取有效的安全防护措施。

第六条：在施工项目中，凡涉及防火、安全、城建、环保管理范围的，乙方应在施工前提供有关技术资料（含布置图、电气线路图等）向甲方申报办理有关手续，否则造成违章罚款或噪音超标扰民罚款，均由乙方负责。

第七条：乙方应按规定签订“施工安全协议”和持有“临时用电作业许可证”、“临时动火作业许可证”、“有限空间作业票许可证”、“高处作业许可证”、“吊装作业许可证”等后，再进行施工作业。

第八条：动火作业前，必须提前向甲方申办动火作业许可证，并落实施工现场的防火责任人。防火责任人应对动火负全部责任，并负责督促动火人员自觉遵守作业安全规定。

第九条：施工人员动火前应向施工所在车间（部门）呈验动火证，动火证应挂在动火现场上以备检查，并不得擅自变动动火点。

第十条：动火前应清理现场一切易燃可燃物品，配备足够有效的灭火器材。（消防灭火器材施工单位自备）。

第十一条：乙方人员进行特种作业时，作业人员应持有相应的特种作业人员操作证。

第十二条：如需使用气焊时，乙炔瓶要有灵敏可靠的压力表、安全阀、减压器和回火防止器，氧气瓶应有灵敏可靠的压力表和减压器。乙炔瓶与氧气瓶相距不少于5米，两者均应设立专用支架放置，禁止水平放置。气瓶与动火点相距不少于10米，气瓶不能在阳光下曝晒或靠近热源和电器设备。

第十三条：施工或动火需使用临时电源应提前向甲方办理临时用电作业许可证，并遵守临时用电安装规程及下列要求：

1、临时电源线（包括照明电源）接装电源位置由甲方指定，乙方电工安装，施工作业现场应放置《临时用电作业许可证》，电源线不得私自乱拉乱搭；

2、焊机一次线长度不得超过3米。二次线不得超过30米，且不允许有三个以上接头；

3、临时电源线按规范采取悬空架设，沿墙固定外，电源线应采用橡套电缆，禁止使用花线或单支线沿地拖挂；

4、所有掣板应有总开关、漏电保护开关，分路有熔断器，所有掣板不得放置地面；

5、临时线不得钩挂在闸刀开关的刀闸片或保险丝上，严禁使用铜线代替保险丝，严禁采用不符合标准要求的保险丝。

第十四条：高处作业时，乙方应做好高空作业的安全防护措施，并负全部安全责任，登高作业高度超过2米的，应先办理《高处作业许可证》，并将《高处作业许可证》放在作业点。

第十五条：乙方因工程需要深夜施工时（一般不超过23时），必须提前通知甲方并办理深夜施工手续。凡不按规定办理手续，不得在深夜施工。

第十六条：乙方每班操作完毕，离场之前，必须切断电源，关闭水掣，并指定专人检查是否有遗留火种，确认无火种后方能离场。否则，发生火灾事故由乙方负全部责任。

第十七条：工程施工完毕，必须认真清理施工场地，并通知甲方验收。

第十八条：施工过程中，乙方需使用甲方电梯，可向甲方提出申请共同商定使用时间。使用完毕后必须及时清理轿厢，若有违反，甲方可停止提供方便。

第十九条：乙方施工相关人员的电动车禁止在公司内充电。

第二十条：其他安全要求

1、所有活动扶梯（直梯、人字梯）必须有防滑措施；

2、直梯包头、脚，用铁丝上下捆扎，梯宽不少于300mm，梯长不大于5m；

3、电源拖板必须有漏电保护开关并有可靠接地措施，电源线采用三芯或四芯多股铜芯橡胶电缆线，电缆线绝缘层无破损，无明显的老化现象，且不得有接头；

4、高处作业必须配备安全带或防护措施；

5、手持电动工具必须完好；

6、进入工地必须穿戴安全防护用品；

7、所有气瓶必须有防倒装置；

8、特种作业人员在现场施工的必须有相应的证件复印件；

9、不得在公司范围内酗酒、打架、聚赌、偷窃。

10、施工单位必须对施工人员进行安全教育，考核合格后方能进场施工；

11、乙方进入操作间施工应按甲方要求着装。

第二十一条：违反上述要求每一项各罚款壹佰元，所罚款项在工程费用结算时扣减工程费。

第二十二条：以上同一行为有两次以上重复发生的，或由公司安全检查组检查出的，以上扣罚则加倍扣罚；由公司领导，或集团公司检查组检查出且没下达整改通知的，以上扣罚则三倍扣罚；由集团公司检查组检查出且下达整改通知的，以上扣罚则五倍扣罚。

第二十三条：以上同一行为若扣罚数额不一致的，以最高扣罚数额为准。

第二十四条：乙方在甲方范围内，对其承包的施工工程负全部安全、防火责任，引起的一切工伤事故或造成甲方的一切损失均由乙方负全部责任，若造成重特大事故，按国家有关法律法规规定追究其刑事责任。

第二十五条：本安全协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程项目完工之日止。在有效期内甲乙双方签订的工程项目合同都可援引本安全协议作为合同附件。

第二十六条：本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

甲方：广州白云山中一药业有限公司           乙方：

（盖章）                                  （盖章）

经办人：                                   经办人：

年    月    日                           年    月    日