信息容灾机房租赁（2026年）项目需求书

- 项目名称

项目名称：信息容灾机房租赁（2026年）

- 项目背景

因院内机房空间不足、资源紧张，目前通过租用运营商机房及硬件，完成HIS、LIS系统（涵盖门诊挂号、缴费、开药、取药等核心医疗业务）的异地容灾建设。现为进一步提升核心业务系统可靠性、缓解机房资源压力，拟继续采购容灾资源与服务，建设核心业务系统容灾。

本项目不限定技术路线，供应商可采用物理机房租赁、云灾备服务、混合模式等方式，但须以保障医院核心业务连续性为目标，满足本需求书全部业务能力、RTO/RPO、安全合规要求。

本项目以“核心业务真实可切换”为最终验收导向。供应商提供的容灾环境须为生产级可运行环境，须在验收阶段完成核心业务真实切换验证，并以挂号、缴费、开药、取药等核心业务功能实际可用、数据一致性校验通过作为通过标准。本项目所称“异地容灾”，指与生产中心物理分离的第二机房（容灾中心），物理直线距离不少于10公里（见5.1）；可位于同一城市，亦可位于异地（跨城市）机房。

- 服务清单

| 序号 | 分项 | 配置描述 | 数量 | 租用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容灾系统 | 详见4.1 | 1套 | 1年 |
| 2 | 光纤线路 | 详见4.2 | 1条 | 1年 |

- 详细配置参数

## 4.1 容灾系统

提供满足纳入容灾范围的核心业务系统运行所需的软硬件容灾环境。当业务系统架构发生变化时，容灾环境需做同步调整。本项目不指定具体品牌、型号、技术路线，供应商可采用物理机、云主机、超融合、裸金属、混合云等方式，但须满足以下业务能力要求。

“真正切换”判定口径：真正切换是指生产中心发生故障或经院方授权后，容灾中心能够在约定RTO内独立承载纳入容灾范围的核心业务，完成数据库读写切换、应用启动、网络流量切换、安全策略生效及依赖系统联通，并通过挂号、缴费、开药、取药等真实业务功能验证和数据一致性校验。不满足本节（2-1）真实切换能力要求所列禁止情形的，不视为满足真正切换要求；禁止情形见（2-1）第9条，本处不重复列举。

容灾环境须为生产级可运行环境，不是仅数据备份环境。容灾端应具备独立承载核心业务运行所需的计算、存储、网络、安全、数据库、中间件、应用及依赖系统能力。供应商须提交《生产与容灾资源映射表》，逐项说明生产核心业务与容灾资源的规格、数量、容量、性能及版本对应关系。容灾资源容量须满足核心业务高峰时段运行需求，并预留不低于30%扩展空间；扩展空间以生产环境最近3个月监控峰值为基数，按vCPU（虚拟处理器）、内存、存储容量、数据库授权许可（License）、并发连接数、带宽各项分别计算，并须在《生产与容灾资源映射表》中逐项列明生产峰值、容灾配置量与余量百分比。

容灾系统设备/资源清单包括但不限于：

| 序号 | 归属 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源 | 满足核心业务容灾所需计算资源；支持物理服务器、云主机、超融合节点等形式；支持主流虚拟化平台及国产化平台；资源可用性不低于99.99%；支持弹性扩展，预留不低于30%扩展空间；供应商须列明CPU、内存、节点数量等具体规格 | 1 | 套 |
| 2 | 存储资源 | 提供块存储、文件存储、对象存储等能力；支持快照、副本、分层QoS（服务质量）、条带化等策略；数据持久性不低于99.9999999%；支持在线扩容，业务零中断；裸容量、IOPS（每秒输入输出次数）、吞吐量须满足业务系统容灾需求，并与院方现有存储扩容配件、容灾环境平滑对接；供应商须列明具体容量与性能指标 | 1 | 套 |
| 3 | 网络资源 | 支持万兆/千兆接入，核心网络设备冗余，无单点故障；支持VLAN（虚拟局域网）、ACL（访问控制列表）、QoS（服务质量）、链路聚合、VXLAN（虚拟扩展局域网）等能力；支持与院方现有网络、安全设备、负载均衡设备对接；电源、风扇、主控冗余，支持热插拔 | 1 | 套 |
| 4 | 容灾平台 | 支持连续数据保护（CDP）、同步/异步数据复制、应用一致性快照、容灾切换与回切、容灾演练管理、全局监控告警及可视化报表审计；兼容主流虚拟化平台及物理服务器；支持主流数据库应用级容灾 | 1 | 项 |
| 5 | 安全防护 | 满足容灾网络安全、防护及管理需求，含防火墙及相关配套；满足等保2.0三级要求；支持主机入侵检测、异常进程监控、勒索病毒防护、安全基线核查、漏洞扫描、病毒查杀、文件完整性保护；运维操作通过堡垒机执行，日志留存不少于180天 | 1 | 项 |
| 6 | 容灾管理软件授权 | 包含容灾授权，授权范围覆盖本项目全部计算、存储、管理资源；支持一键接管、一键回切、演练管理、监控告警；授权范围须覆盖切换编排能力，支持以单一编排任务完成数据库主备切换、应用启动、流量切换、安全策略生效及业务验证（详见本节（2-1）第3条） | 1 | 项 |

## （1）RPO/RTO指标要求

## 按业务分级设置：

| 业务级别 | RTO | RPO |
| --- | --- | --- |
| 核心业务 | ＜15分钟 | ＜1分钟 |
| 重要业务 | ≤4小时 | ≤15分钟 |
| 一般业务 | 不纳入切换服务等级（SLA）约定 | 仅数据备份 |

## 核心业务必须可切换，重要业务按条件保障，一般业务暂不纳入或仅做数据备份。重要业务纳入切换验证的触发条件（如年度演练、重大保障期）由院方在《容灾业务范围与分级清单》中逐项明确；重要业务的RTO/RPO实测记录随《验收测试报告》一并提交，未安排验证的须说明原因并由院方确认。

## RTO实测以核心业务功能实际可用为准，不以设备启动、虚拟机启动或数据库进程启动为准。RPO实测以切换前最后一笔成功业务写入时间与容灾端该笔业务可见时间之差为准，计算规则见6.4.1。

## （2）应用容灾需求

要求生产中心和容灾中心支持纳入容灾范围的核心业务应用主备容灾，通过全局负载均衡设备可以将外部对系统的访问流量导向双数据中心，并采用容灾服务平台进行容灾策略调整和监控。本需求书所称“双数据中心”即生产中心与容灾中心；本条所称“可以将外部对系统的访问流量导向”系描述容灾环境能力构成，不构成对流量切换实现方式与实现时点的选择权，流量切换的强制要求与验证标准见本节（2-1）第4条及6.4.1验收矩阵。

应用容灾应满足应用程序版本一致性的要求。应用程序版本决定处理算法不同，如生产、容灾中心应用程序版本不一致，可能导致系统运行故障，甚至数据损失。因此，需要保持生产中心、容灾中心应用程序版本的一致性。

灾备端应用程序、数据和生产机保持一致且直接可用，无须长时间数据还原；支持业务级一键接管、一键回切。

## （2-1）真实切换能力要求

- 1. 生产级等价环境：容灾端须具备与生产端一致或兼容的应用版本、配置参数、证书、授权许可（License）、中间件及依赖组件，并按《生产与容灾资源映射表》逐项列明生产与容灾的对应关系及一致性结论。应用版本不一致、配置不一致、依赖系统不可用的，不得视为具备切换能力。

- 2. 依赖系统联通：容灾端须具备核心业务切换所需的数据库、DNS、AD/LDAP（活动目录/域目录服务）、CA（证书认证体系）、支付、医保接口、自助机、排队叫号、消息队列等依赖系统的联通能力。供应商须在《切换操作手册（Runbook）》依赖清单中列明依赖清单、联通方式及验证方法，《切换与回切流程》与《核心业务切换验证清单》同步引用。

- 3. 切换编排：供应商须提供容灾切换编排工具或自动化脚本，支持通过容灾管理平台一个编排任务完成数据库主备切换、应用启动、流量切换（流量切换具体要求见本节第4条）、安全策略生效及业务验证。允许必要的人工确认，但人工步骤须在《切换操作手册（Runbook）》中列明，并须在《真实切换能力验证测试方案》中给出自动化步骤与人工确认步骤的分步耗时预估；人工介入步骤不得超过2步，且不需现场人员到场。从院方下达切换指令到核心业务功能可用的总耗时须满足RTO＜15分钟。

- 4. 网络与流量切换：须通过全局负载均衡、DNS、路由或负载均衡设备，将外部访问流量导向容灾中心；实现方式不作限定（全局负载均衡设备、纯DNS切换、路由切换等均属满足），但须完成流量切换并通过6.4.1验收矩阵“计划内核心业务切换”与“光纤主备路由切换”两行验证。切换后核心业务客户端可正常访问，安全策略、防火墙策略、堡垒机审计策略须同步生效。本条亦为第3条编排任务中的流量切换环节。

- 5. 数据切换：容灾端数据库须能从只读备端切换为读写生产模式，支持应用一致性快照、复制延迟监控、防脑裂机制。切换后须进行数据一致性校验，校验方法、范围、通过标准与记录要求见本节（3-1）数据切换验证要求。

- 6. 业务验证：切换后须按本节“真正切换”判定口径完成挂号、缴费、开药、取药等核心业务功能验证，不得仅以平台、虚拟机或数据库启动作为验证结论。供应商须提交《核心业务切换验证清单》，逐项记录验证结果。

- 7. 失败回退：切换失败时须按预置回退方案恢复原生产状态，并记录失败原因。回退过程不得造成数据丢失或二次业务中断。

- 8. 一键回切：生产中心恢复并经院方确认后，支持将容灾中心数据反向同步回生产中心，完成数据追平、一致性校验和业务回切。回切同样须由院方书面或授权指令发起。

- 9. 禁止情形：仅提供数据备份、只读备端、冷备环境、需长时间数据还原、平台可启动但业务功能不可用、依赖系统未联通、无切换编排和验证记录的，不视为满足真正切换要求。

## （3）数据容灾需求

数据容灾对象包含：主机（含虚拟机）、数据库、非结构化存储、网络存储等，但应限定为纳入容灾范围清单的业务系统。

正常情况下生产中心为主（读写）、容灾中心为备（只读），前端应用连接到生产中心。当生产中心工作正常、容灾中心发生故障时，生产中心不受影响，待容灾中心恢复后可自动同步，并追平生产中心的变化数据。

当生产中心发生故障停止工作后，容灾中心能通过便捷操作快速切换为生产模式，接续生产。当生产中心故障恢复后，进入数据恢复模式，此时仍由容灾中心负责生产，数据同步回生产中心。生产中心完成数据同步后，能通过便捷方式将业务切回生产中心。

切换、回切须由院方书面或授权指令发起，供应商不得擅自切换。切换失败、数据不一致、业务中断时，按《容灾责任矩阵》认定责任。

## （3-1）数据切换验证要求

- 1. 切换前须检查数据复制延迟，复制延迟超过RPO要求的不得执行切换，除非院方书面授权。

- 2. 切换后须完成数据一致性校验，供应商须提交校验方法、校验范围、校验结果及异常处理记录。通过标准为：核心业务库全部表行数与校验和比对差异为零，不设例外。关键业务表抽查范围不得少于挂号、缴费、开药、取药四类业务各1张主表与1张流水表，每类不少于100行；校验由供应商执行、院方复核并在《核心业务切换验证清单》中签署确认。因切换瞬间复制延迟产生的尾部差异，不构成校验通过的例外，仅作为异常记录处理——供应商须列明差异明细、差异条数与业务影响说明，由院方在《核心业务切换验证清单》中签署“差异不影响业务连续性”的确认结论；差异非零的，验收按6.4.1判定表第12项不通过。重要业务纳入验证时，校验范围与通过标准以《容灾业务范围与分级清单》载明的业务分级为准，其尾部差异容忍度按该清单对应的RPO（≤15分钟）确定，并单独出具校验记录，不与核心业务校验结论合并出具。

- 3. 回切前须完成生产中心与容灾中心数据追平，回切后再次进行一致性校验。

- 4. 数据一致性校验未通过的，不得视为切换成功。

RPO判定规则：RPO实测以6.4.1规定的“最后一笔成功业务写入时间—容灾端该笔业务可见时间”时间差为准，取自《核心业务切换验证清单》与一致性校验报告的实测记录；一致性校验结论与RPO判定为两个独立判定项，不得相互替代，切换前的复制延迟监控值仅作为切换前的准入判断与事后追责依据；经院方书面授权执行的超延迟切换，其RTO/RPO实测数据仍照常记录并纳入验收判定，授权仅免除切换前禁止执行的违规责任，不豁免合格性判定。

（4）安全要求

容灾系统涉及使用方核心业务系统的患者数据，要求容灾中心符合网络等级保护2.0三级认证，有完善的容灾机房管理制度，提供相关安全设备等。供应商须严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及国家卫生健康委关于医疗卫生机构网络安全管理的相关要求。患者诊疗数据属于敏感个人信息，未经院方书面授权，不得访问、复制、导出或用于本项目以外的任何用途。供应商须满足以下安全合规要求：

- 数据加密：传输和存储加密，密钥管理符合院方要求；

- 审计权：院方有权审计供应商操作日志，日志留存不少于180天；

- 分包限制：未经院方同意不得分包；

- 安全事件通知：发生安全事件须在1小时内通知院方；

- 数据删除/返还：合同终止时按院方要求删除或返还数据，并提供销毁证明。

切换过程中安全策略须同步生效，包括防火墙策略、访问控制策略、堡垒机审计策略、入侵检测策略等。安全策略未生效的，不得视为切换完成。

## 4.2 光纤线路

| 分类 | 产品名称 | 线路连接端点 | 规格 | 数量 （条） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤线路 | 容灾机房专线 | 容灾机房<->院方中心机房 | 1、1条逻辑高可用专线（底层物理双路由冗余，主备自动倒换） 2、带宽：独享≥1000Mbps，上下行对等，非共享复用 3、时延：端到端单向≤50ms，时延抖动≤10ms（同城10km及异地机房场景均适用，以实测为准） 4、切换能力：主备路由故障自动切换≤50ms，切换过程零丢包/业务零感知 5、传输质量：月度可用性≥99.9%，丢包率≤0.1% 6、QoS策略：支持802.1p优先级标记，优先保障容灾同步流量（数据库/存储复制） | 1 |

线路切换须纳入真实切换验收测试，验证主备路由故障自动切换≤50ms、切换窗口内业务感知为零（核心业务请求成功率100%、无超过1秒的响应抖动）；常态月度丢包率≤0.1%与切换窗口丢包为两个独立指标，分别判定；切换窗口丢包率标准为0，不适用月度丢包率≤0.1%的容差，并提供测试记录。

- 容灾机房环境需求

## 5.1 总体要求

供应商须提供高等级数据中心机房或合规云资源池。生产中心与容灾中心须物理分离，物理直线距离不少于10公里；可位于同一城市，亦可位于异地（跨城市）机房，供应商应结合RTO/RPO、专线时延与带宽条件提出选址方案并经院方确认。供应商须为使用方提供可围栏的独立区域、独立机柜或独立VPC（虚拟私有云）/资源池建立容灾中心，并满足本章全部要求。如采用物理机房，须提供独立区域、独立机柜，具备门禁、安防、消防、空调、双路供电等能力；如采用云资源池，须提供独立VPC、独立资源池、等保三级合规证明。机房或云平台整体可用性不低于99.99%。

容灾环境须与生产中心避免共享单点故障，包括但不限于供电、网络出口、空调、消防、核心交换设备等。供应商须在《项目设计与实施方案》中说明生产与容灾的故障隔离措施。

机房或云资源池整体可用性99.99%为容灾环境端到端（含机房或云资源、容灾平台及院内接入链路）月度可用性目标，4.2专线月度可用性≥99.9%为该目标下的单段下限；二者不一致时按端到端目标考核，并按《容灾责任矩阵》追溯单段责任。

## 5.2 机房位置要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 位置 | 数据中心附近400米内无任何产生腐蚀性气体、粉尘、噪音、强震动的厂矿企业和易燃易爆危险品或化学品的生产存放单位，800米内无铁路或高速公路。不属于地震断层附近、有滑坡危险区域和有可能发生洪水区域。数据中心位置不在建筑物的顶层或地下室，以及用水设备的下层。 |

## 5.3 机房标准

机房应满足网络等级保护2.0标准的三级认证。若为云资源池，须提供等保三级证明及云平台安全认证。鼓励具备ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证。

- 项目实施要求

## 6.1 总体合规要求

（1） 供应商所提供产品中如使用数据库、操作系统及其它第三方软件，必须全部使用正版软件，确保无任何版权纠纷。

（2） 数据安全与个人信息保护：须严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及国家卫生健康委关于医疗卫生机构网络安全管理的相关要求；患者诊疗数据属于敏感个人信息，未经院方书面授权，不得访问、复制、导出或用于本项目以外的任何用途。

（3） 行业监管要求：容灾建设须满足卫生健康行业对重要数据容灾备份及业务连续性的监管要求。

## 6.2 实施交付要求

（1） 实施方案：供应商须在中标后7—20个工作日内，基于本需求书及现场勘查情况，提交一份详细、可落地的《项目设计与实施方案》，内容包括但不限于：网络拓扑规划、IP地址分配、设备上架或云资源规划、数据迁移策略、应用切换流程、回退方案等。方案须经院方审核通过后方可实施。

（2） 数据迁移与实施责任：供应商须在项目工期内，完成将纳入容灾范围清单的业务系统数据从现有环境完整、一致、安全地迁移至本项目环境中。因迁移导致的数据丢失、损坏或业务中断，由供应商承担全部责任。

（3） 灾备调研与评估：供应商须对院方现网信息系统（IT）基础架构、计算与存储资源、网络拓扑、设备连通性、数据中心间带宽、计划容灾的应用类型与数据规模、现有灾备手段等进行全面调研，开展RTO/RPO分析与兼容性评估，输出《灾备调研与评估报告》并经院方确认。

（4） 方案设计与验证：供应商须提交总体灾备策略、灾备资源规划及灾备技术方案，内容包括灾备服务器部署方式、灾备复制网络实现方式及带宽设计、灾备容量及带宽评估、灾备管理和策略设计、灾备场景与恢复设计等，输出《详细设计文档》；提前识别风险，方案经院方审核通过后方可实施。

（5） 部署调测与验收：供应商须按经审核通过的方案实施，完成软硬件安装部署与调试、灾备策略配置，并结合应用灾备方案对部署配置与功能逐项验证。验收开始前与院方确认验收时间、验收方式、验收内容、验收标准及参加验收人员；制定灾备测试方案及用例并执行验收测试，验收通过后向院方完整移交项目及验收资料。

（6） 切换可行性专项评估：供应商须在验收前完成核心业务切换可行性专项评估，明确切换前提、操作步骤、预计耗时、失败回退方案，并至少完成一次真实或模拟切换验证。防止“只备不用”“建而不用”。本项评估结论纳入《真实切换能力验证测试方案》“切换前提与风险”章节，不单独形成交付物；其中预演性模拟切换仅作为准备工作，不作为验收依据。

（7） 真实切换专项验证：本项与第（6）项所称“真实或模拟切换验证”的关系为——第（6）项中的预演性模拟切换仅作为准备工作，不作为验收依据；验收依据以本项规定的真实业务切换验证为准。供应商须在验收前完成核心业务真实切换专项验证，明确切换前提、切换顺序、依赖关系、操作步骤、预计耗时、失败回退方案。验收阶段须至少完成一次真实业务切换验证，不得以纯平台模拟替代。真实切换验证应使用生产同构环境、真实数据库副本和真实业务客户端，完成挂号、缴费、开药、取药等核心业务功能验证及数据一致性校验。若院方因业务安全原因不同意生产流量切换，可采用低峰期窗口、测试患者/测试号源或生产同构测试环境，但须经院方书面确认，且须完整满足本项全部要素（真实数据库副本、真实业务客户端、挂号/缴费/开药/取药四类业务实际办理、数据一致性校验、RTO/RPO实测记录），缺一不通过。预演性模拟切换仅作为准备工作，不作为验收依据。

（8） 切换证据留存：供应商须留存切换记录、操作日志、各步骤耗时、RTO/RPO实测数据、数据一致性校验报告、业务功能验证记录及截图，留存期不少于180天。提交时点：《真实切换能力验证测试方案》于验收前不少于15个工作日报院方审核通过；《核心业务切换验证清单》于切换当日随切换同步填报、切换结束后5个工作日内提交；《生产与容灾资源映射表》于验收前不少于15个工作日随《真实切换能力验证测试方案》一并提交并经院方书面复核确认；《切换与回切证据包》于切换结束后5个工作日内提交初版（含切换当日切换记录、各步骤耗时、RTO/RPO实测数据、一致性校验报告、业务功能验证记录及截图），于切换结束后10个工作日内提交终版，随《验收测试报告》一并归档；各项模板与院方签署栏由《真实切换能力验证测试方案》统一规定，随该方案一并提交。

（9） 责任矩阵：供应商须在验收前不少于15个工作日编制《容灾责任矩阵》，逐项界定本项目各类故障与偏差的责任边界（至少覆盖机房/云资源、容灾平台与软件、光纤专线及运营商网络、院内接入与生产端变更、人为操作与业务侧因素），明确判定依据（监控数据、日志、单据）与证据留存要求，经院方书面确认后生效，作为4.1（3）、5.1、6.4.1所称责任认定的唯一依据。

## 6.3 项目周期与交付

乙方需在合同签订后六个月内，完成该项目采购清单的建设内容，并交付给使用方使用。本项目租赁期限为1年，以使用方确认交付内容的日期，作为租赁结算的起始时间。

项目交付物包括但不限于：

- （1） 《灾备调研与评估报告》；

- （2） 《项目设计与实施方案》（含《详细设计文档》《生产与容灾资源映射表》）；

- （3） 《灾备测试方案及测试用例》（含《真实切换能力验证测试方案》）；

- （4） 《验收测试报告》；

- （5） 《运维手册》《应急预案》《容灾切换操作指南》（含《切换与回切流程》《切换操作手册（Runbook）》）；

- （6） 《运维知识库》（含《演练报告》——每半年演练结束后5个工作日内提交并累计移交最新版本；《等保2.0三级备案证明及最近一次测评结论》——由容灾机房或云资源池运营方出具，覆盖本项目承载区域与业务范围）；

- （7） 《容灾业务范围与分级清单》（院方负责业务范围与分级确认；供应商须在提交《项目设计与实施方案》时提供填写模板及分级建议，院方于方案审核通过后10个工作日内确认，本清单须在验收前确定）；

- （8） 《切换与回切证据包》（含《核心业务切换验证清单》《故障隔离核查表》，含日志、截图、实测数据与一致性校验报告；确因运营商资源限制存在共用单点时，《故障隔离核查表》须随附《过渡保护措施说明》，含替代路径、切换时限、责任方）。

- （9） 《容灾责任矩阵》。

## 6.4 验收标准

验收应基于《容灾业务范围与分级清单》逐项验证：

核心业务：必须可切换，RTO/RPO达标；

重要业务：按约定条件验证；

一般业务：仅验证数据备份，不验证切换；

容灾演练的频次、方案与报告提交要求见七.1（4）；

验收资料以6.3规定的全部项目交付物为准；验收时另须提交实测证据，包括切换记录、操作日志、各步骤耗时、RTO/RPO实测数据、数据一致性校验报告、业务功能验证记录及截图。

验收分“切换验证确认”与“资料终验”两个阶段：切换验证确认以切换当日现场记录及《核心业务切换验证清单》为依据；资料终验在终版《切换与回切证据包》及《验收测试报告》提交后10个工作日内完成，资料终验不通过的，按6.4.1判定表第14项视为验收不通过并进入复验程序。

## 6.4.1 真实切换验收判定表

验收须按《真实切换能力验证测试方案》逐项测试，至少包括：

出现下表所列任一情形，验收不通过；表内「不通过情形」栏与「通过标准」栏逐行对应，无须另行对照条款。

| 验收项 | 通过标准 | 不通过情形（出现即验收不通过） |
| --- | --- | --- |
| 1 计划内核心业务切换 | 从院方指令到核心业务功能可用＜15分钟，RPO＜1分钟 | 核心业务无法在RTO＜15分钟内实际可用；RPO未达到＜1分钟标准（即大于或等于1分钟） |
| 2 生产中心故障（模拟触发）真实切换 | 核心业务可接管且一致性校验通过（故障触发方式为模拟，切换本身须真实） | 生产中心故障真实切换未通过；仅平台/虚拟机/数据库进程启动而业务功能不可用；以纯模拟切换替代真实业务切换验证（院方书面确认仅豁免生产流量切换环节，真实数据库副本、真实业务客户端、四类业务实际办理、数据一致性校验、RTO/RPO实测记录任一要素缺失即不通过） |
| 3 数据库主备切换 | 读写正常，无脑裂，复制延迟达标 | 读写异常、出现脑裂或复制延迟超标 |
| 4 应用节点故障切换 | 应用自动/手动接管，业务功能正常 | 应用节点故障切换未通过 |
| 5 光纤主备路由切换 | 切换≤50ms，切换窗口业务感知为零（请求成功率100%、无超过1秒抖动） | 未通过，且不属于本表下注释所列外部依赖豁免情形 |
| 6 依赖系统联通验证 | DNS、支付、医保、自助机等按清单验证通过；院方及第三方依赖项以院方签署的《依赖系统联通确认单》为准 | 依赖系统未联通致核心业务无法办理，且经核查系供应商原因 |
| 7 回切验证 | 数据反向同步、一致性校验、业务回切成功 | 回切验证未通过 |
| 8 失败回退验证 | 切换失败可按预案回退，无数据丢失 | 失败回退验证未通过或回退造成数据丢失 |
| 9 一键/编排切换 | 单一编排任务完成数据库主备切换、应用启动、流量切换、安全策略生效与业务验证；人工介入≤2步且无需现场人员到场；附编排界面截图与执行日志 | 未提供单一编排任务证据，或人工介入超过2步，或切换须以现场人员到场为前提 |
| 10 核心业务容量与性能验证 | 生产近3个月峰值并发下，挂号/缴费/开药/取药各≥100笔真实业务，成功率100%，时延不劣于生产同期P95（95分位）值 | 交易成功率未达100%，或时延劣于生产同期P95（95分位）值 |
| 11 生产—容灾故障隔离性核查 | 五类单点（供电/网络出口/空调/消防/核心交换）无共用物理路径或设备；确因资源限制共用的，须提交《过渡保护措施说明》（替代路径/切换时限/责任方）并获院方书面认可；现场查验并输出《故障隔离核查表》 | 存在共用单点，且未取得院方书面认可的《过渡保护措施说明》 |
| 12 数据一致性校验 | 核心业务库全部表行数与校验和差异为零；供应商执行、院方复核并在《核心业务切换验证清单》签署确认 | 未达4.1（3-1）第2条标准（差异为零），或差异明细未经院方在《核心业务切换验证清单》签署确认 |
| 13 容灾资源余量 | 按生产近3个月监控峰值预留≥30%扩展空间；映射表逐项列明生产峰值、容灾配置量与余量百分比并经院方书面复核确认 | 未按最近3个月峰值预留≥30%，或映射表未列明峰值/配置量/余量，或未经院方书面复核确认 |
| 14 验收资料与业务分级清单 | 提交切换记录、操作日志、各步骤耗时、RTO/RPO实测数据、一致性校验报告、业务功能验证记录及截图；《容灾业务范围与分级清单》已确定且与本次执行范围一致 | 无切换记录、日志、实测数据或证据包（资料终验阶段）；或分级清单未在验收前确定、范围不一致 |

上表任一验收项不通过，验收不通过。

表中光纤主备路由切换、依赖系统联通验证两项属外部依赖项，其未通过仅在同时满足下列全部条件时不构成否决项：①有运营商故障单、院方书面记录或其他可核查证据证明系非供应商原因；②供应商已提供主备路由人工倒换预案并完成倒换演练，附倒换耗时记录，证明该失效不影响核心业务切换；③已签署限期整改承诺。除上述豁免外，本表任一行未通过，一律按本表「不通过情形」栏处理。RTO以院方指令工单或指挥系统时间戳与《核心业务切换验证清单》中首次业务成功时间戳之差计算；RPO以切换前最后一笔成功业务写入时间与容灾端该笔业务可见时间之差计算；两者均须取自同一时钟源的时间戳，并注明时区与时钟同步状态。本条为RTO/RPO的唯一计算口径，与本需求书其他章节表述不一致的，以本条为准。

出现上述任一情形的，供应商应在整改通知发出后5个工作日内提交与不通过项相关的实测证据与说明（切换记录、操作日志、RTO/RPO实测数据、数据一致性校验报告、业务功能验证记录）。

验收不通过的，供应商应在30日内完成整改并申请复验，复验范围为不通过项及其关联项；连续两次复验仍不通过的，院方有权按七.2（3）扣款、要求更换项目经理或解除合同。

本需求书所列验收证据类交付物，除另有说明外，均由供应商编制、院方书面复核确认后方可作为验收依据。

## 6.5 退出机制

合同期满或终止前30日，供应商须完成全部运维文档、账号权限、配置信息的移交，确保院方可独立承接后续运维工作。供应商须按院方要求返还或删除患者数据，并提供数据销毁证明。院方有权要求不超过3个月的过渡服务期，供应商须配合。

供应商须同时移交《切换操作手册（Runbook）》、《生产与容灾资源映射表》、《核心业务切换验证清单》、《真实切换能力验证测试方案》、历史切换记录、演练报告、RTO/RPO实测数据及证据包，确保院方或后续供应商可独立完成切换和回切。

- 项目团队人员配置要求

- 驻场人员要求

合同期内，供应商须提供一名驻场人员，人员要求如下：

（1）人员资质与能力要求

学历要求：计算机/信息类专业专科及以上；

技术能力：具备主流数据库、虚拟化平台、网络设备的独立运维与故障处置能力，能独立完成数据库性能调优、容灾切换配合等关键操作；

行业经验：≥1年医疗行业运维经验，熟悉HIS/LIS等核心系统架构与业务逻辑。

（2）工作时间与响应要求

实行5×8小时现场值守+7×24小时远程待命工作制，非工作时段须保持手机/即时通讯工具畅通；

故障响应时效：

核心业务系统故障：15分钟内响应，30分钟内提供临时处置方案；

一般故障：30分钟内响应，2小时内修复；

驻场人员无法现场处置时，须10分钟内升级至后台支撑团队，并全程跟踪直至闭环。

核心业务RTO＜15分钟。切换操作须支持自动或一键切换（平台功能要求见4.1（2-1）第3条），不依赖现场人员到达后再实施。驻场人员不得作为切换执行的必要前置条件，仅承担切换准备、值守配合、过程记录与结果确认，不得以“人员到场”作为切换前提。

（3）人员稳定性管理

合同期内原则上不更换驻场人员；确需更换时：

- 须提前7个工作日书面申请，附替换人员简历、能力说明、行业经验；

- 替换人员能力不得低于原人员；

- 设置≥5个工作日的交接过渡期，原人员须完成知识转移并签署《工作交接确认单》；

- 未经院方同意擅自更换，或替换人员能力/面试不达标，纳入供应商服务考核，按合同约定处理。

（4）工作内容与边界

- 日常监控：对主机、存储、网络、安全、虚拟化平台实施7×24小时监控，核心指标异常15分钟内告警并启动处置；

- 定期汇报：每月提交《运维月报》，含资源使用趋势、风险预警、优化建议；

- 禁止行为：未经授权不得操作生产数据库、不得批量导出患者数据、不得使用非院方批准的运维工具。

（5）安全与合规要求

- 驻场人员须签署《保密协议》《数据安全承诺书》；所有运维操作须通过堡垒机执行，操作日志留存≥180天，支持审计追溯；

- 严格执行等保2.0三级“安全运维”要求，禁止使用默认账号、弱口令。

- 机房维护人员要求

供应商应有专门的维护团队，对本项目租赁机房或云资源池涉及的主机、存储、网络安全设备、虚拟化平台等软硬件进行日常运维工作，包括但不限于版本优化、软硬件日常巡检、软硬件故障处理、架构优化、安全加固、日常分析、配合完成业务迁移上云等日常工作。

- 须提供不少于3人的固定团队，指定项目经理，提供团队人员名单，与驻场人员共同维护、监控该项目内容。定期向使用方汇报租赁机房设备运行状况，提交巡检记录单等。

## （1）团队配置与分工要求

- 供应商须提供≥3人的固定后台支撑团队，明确角色分工：

- 项目经理1名：负责统筹协调、进度管控、院方对接，具备3年以上医疗信息化项目管理经验；

- 数据库专家1名：具备主流数据库性能优化、容灾同步保障能力；

- 虚拟化/云平台专家1名：具备资源调度、故障排查、云平台运维能力；

- 关键岗位须设置AB角备份，确保任意人员缺位时服务不中断；

- 须提供团队成员能力说明或同类项目经验证明（合同关键页或用户证明）。

## （2）远程支援时效要求

- 驻场人员升级的故障，后台专家须10分钟内响应，30分钟内提供远程处置方案；

- 需现场支援时，技术专家须2小时内抵达院方机房；

- 发生重大故障（如核心业务中断），项目经理+技术专家30分钟内组建应急小组，全程跟踪直至故障闭环。

## （3）服务等级协议（SLA）要求

- 建立量化考核指标，纳入月度/季度服务评估：

- 核心故障响应时效：≤15分钟，未达标纳入服务考核；

- 核心故障临时恢复：≤1小时，未达标纳入服务考核；核心故障临时恢复以容灾切换实现核心业务功能实际可用为准的，其时效要求与4.1（1）核心业务RTO＜15分钟一致，未达标除纳入服务考核外，同时按6.4.1判定表第1项处理；以设备重启、数据回灌等非容灾手段恢复的，仍按本条“≤1小时”考核。

- 月度服务可用性：≥99.99%，未达标按合同约定处理；

- 巡检报告及时率：100%，延迟纳入服务考核；

- 人员更换合规率：100%，违规按合同约定处理；

- 连续2个月关键指标不达标，院方有权要求更换项目经理。

- 核心业务切换成功率：100%（因供应商原因导致切换失败，按核心故障加重考核）；

- 容灾演练达标率：100%，每半年至少1次，其中每年至少1次核心业务真实切换演练；验收阶段完成并经院方签署确认的真实切换验证，可同时计入院方当年度1次核心业务真实切换演练及当半年度演练次数，场次统计以《演练报告》与《核心业务切换验证清单》为准；

- 切换演练RTO/RPO达标率：100%，未达标须限期整改并复测；

- 因供应商原因导致真实切换失败或切换后核心业务不可用，院方有权按合同约定扣款、要求整改或终止合同。

## （4）知识转移与培训要求

- 项目验收前，提交《运维知识库》初稿，内容包括：系统架构图、应急预案、常见故障处理手册、配置基线清单、容灾切换操作指南等；

- 合同期满或终止前30日，完成全部运维文档、账号权限、配置信息的移交，确保院方可独立承接后续运维工作；

- 每半年组织1次容灾演练，提前15日提交演练方案，演练后5日内提交《演练报告》，内容包括：切换时效验证、数据一致性校验、问题改进建议等；

- 国家法定节假日、医院重大活动（如等级评审、互联互通测评）前，须提前7日提交《专项保障方案》，安排专家远程值守或现场待命；

- 演练或保障期间发生业务中断，按核心故障标准加重考核，并纳入供应商年度服务评价。

- 演练报告须附切换记录、各步骤耗时、RTO/RPO实测数据、数据一致性校验结果和业务功能验证记录。未附实测证据的演练，不视为达标。