# 采购需求

一、项目概况

为满足北师大珠海校区宿舍使用需求，拟采购一批上床下桌家具。

本项目最高投标限价为911188.17元，供应商报价不得高于采购文件规定的最高限价，否则按投标无效处理。

中小企业声明函填写注意事项：格式文件的《中小企业声明函》中“    （标的名称）”应当按详细标的物填写，本项目一共4种标的物，名称如下：

| 序号 | 标的名称 |
| --- | --- |
| 1 | 单人位宿舍床架 |
| △2 | 两人位连体宿舍床架 |
| 3 | 床下组合柜 |
| 4 | 学生椅 |
| 标注“△”为核心产品。 |  |

二、样品清单

| 序号 | 样品名称 | 规格、制作要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床立柱 | 长度≥350mm | 2根 | 1根喷涂，1根不喷涂，不喷涂的需要呈现酸洗后的效果；需配装立柱上下胶套，禁止拼焊打磨，3D打印无效。 |
| 2 | 床横梁 | 长度≥350mm | 2根 | 1根喷涂，1根不喷涂，不喷涂的需要呈现酸洗后的效果；禁止拼焊打磨。 |
| 3 | 床板支撑梁 | 长度≥350mm | 1根 | 带静音条，禁止拼焊打磨，3D打印无效。 |
| 4 | 床爬梯 | 尺寸≥W430mm*H720mm | 1套 | 要求与踏板焊接成整体，配装符合招标文件要求的塑料踏板，塑料踏板3D打印无效。 |

1.投标人须在提交投标文件截止时间前提交投标样品，逾期送达的投标样品将不予接收，样品提交地址：珠海市唐家湾金凤路18号，北京师范大学珠海校区开标室/评标室【京师家园二期裙楼37号一楼会议室】（农业银行沿西北方向至高压电塔旁，导航至“网鱼电竞北理工大学店”向前约250米）。

2.投标样品进场注意事项：

（1）投标人须遵守样品摆放场地管理规定，外来人员听从现场工作人员指挥。

（2）提交样品过程注意控制噪声和保护样品摆放现场设备设施，如有损坏，自行修复原样；也不得破坏其他投标人的样品。样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占其他投标人的样品空间。摆放完毕，自行清点样品数量，在采购代理机构工作人员处进行登记，并清走纸皮等垃圾。

（3）投标人应当在规定时间前、指定地点内将所有样品摆放及登记完毕。

（4）为维护投标人自身的利益，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。

（5）除采购人、代理机构及评标委员会外，其他单位或个人未经允许不得对非本单位样品进行拍照或者查看。

3.样品需按照用户需求中的技术要求的标准进行制作，样品的技术参数需满足采购需求中相应的参数，尺寸偏差（如有）以标注为准。投标人应按上述样品规格要求及数量提交样品，须注明项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称、样品规格等信息。未粘贴标签或标签信息不完整导致无法识别投标人身份的，视为投标人未提交样品，一切责任由投标人自行承担。

4.采购人及采购代理机构对投标人所递交样品污损不负任何责任。中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行取回投标样品。投标人逾期不取回样品，则视为同意采购人或采购代理机构有权自行处置相关样品。

二、主要商务要求

- 标的提供的时间：接到采购人通知之日起32个日历日内完成供货、安装、调试合格并投入使用

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区内。

- 付款方式：

（1）支付比例30%，合同签订生效后，采购人收到中标人开具的有效发票10个工作日内，向中标人支付合同总额的30%作为预付款；

（2）支付比例60%，货物全部到货且通过验收，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，向中标人支付合同总额的60%作为进度款；

（3）支付比例10%，货物安装完毕且投入使用，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，一次性付清余款。

- 验收要求：

（1）验收时间：项目完全履约完毕且经采购人确认后开始验收。

（2）验收方式：中标供应商入场安装前，由采购人随机各抽取1-2间房，由供应商或第三方检测机构对房间进行一次甲醛、苯等有害物质检测；家具全部安装完成后，由供应商或第三方检测机构再次进行甲醛、苯等含量测试；第三方检测机构由采购人委托，费用由中标人承担。抽检结果符合国家标准及招标文件要求，由采购人组织的项目验收小组进行验收。凡验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人有权单方解除合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

（3）验收内容：采购人将随机抽选核心产品的1-2套做破坏性拆解，测量隐藏部件是否满足参数要求。中标人需准备相应零部件，更换被破坏零部件。投标人报价须充分考虑该项验收成本。

（4）验收标准：供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。

1）符合国家及行业强制标准，招标文件要求、投标文件承诺、合同。

2）总体布局及家具规格符合相关图纸设计（如有）要求，尺寸及排布合理有序。

3）提供符合采购人要求的，有效的检测合格证及检测报告。

4）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。

5）各组件间连接紧密，无内容物外露，家具安装过程中未损坏原有结构。

6）所有货物安装完毕后，中标人负责清洁卫生。清洁范围包含：家具、地板等；保证现场环境干净整洁明亮，清洁费用包含在合同总价中。

- 供货、安装及调试

（1）中标人安装、调试时须对安装、调试场地及场地内的其他设备、设施做好良好保护措施。如因供应商原因造成校方场地或场地内其他设备、设施损坏，或造成任何人员伤亡的，由供应商承担全部赔偿责任。

（2）货物在运输、安装过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

（3）中标人按采购人提供的材料清单进行供货，货物的规格、质量须等完全满足招标文件采购需求及投标文件承诺，不符合的采购人拒绝接受，若发现货物出现货不对板的质量问题，或货物使用一个月内出现质量问题，供应商须无条件更换并承担由此造成的一切损失和责任。

（4）货物为原制造商制造的全新产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出场批号一致，并可追索查阅。所有附件须齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

（5）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（6）供应商负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由供应商负责。

（7）如因质量发生争议，由各方共同委托珠海市市场监督部门进行质量鉴定；如该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

- 包装及运输

（1）中标人负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由中标人负责。货物的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

（2）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。

（3）本项目实施地点没有电梯，最高楼层为6楼，投标人应充分考虑搬运成本。

（4）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

（5）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

（6）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

（7）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（8）货物到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。

（9）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（10）货物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。

- 质量保证期

（1）所有产品必须提供原厂家不少于8年质保期，质保期自供需双方代表在验收合格单上签字之日起计算。

（2）质量保证期内，一切维修、更换、保养费用均由中标人提供[不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外]；如果货物发生故障，中标人负责调查故障原因并修复直至采购人能正常使用。中标人应对货物易损零部件配备充足的备品备件，保障货物出现破损故障时能够在1个工作日内维修、维护、更换。

（3）在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。质保期内，如货物因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（4）质量保证期外出现的质量问题，由中标人负责解决的，采购人支付相应的费用；质保期期满后，中标人继续为采购人提供终身维修、维护服务，并承诺服务、备品备件价格不得高于本项目成交价格。

- 售后服务

（1）在售后服务期内，中标人应提供上门服务和远程技术支持服务。中标人须设有固定的专业技术人员支撑本项目售后服务工作，提供24小时售后服务热线。

（2）上门服务包含应急维修服务和定期回访巡检。其中应急维修服务须在2小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须在24小时内到达现场，以实地解决问题或提供备用产品更换，直至采购人能正常使用。中标人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

（3）中标人在提供售后服务过程中造成货物损伤甚至人员伤亡，中标人应承担全部法律责任，并赔偿采购人损失。

- 商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（6）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（7）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（8）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 商品包装检测方法

（1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物 (VOCs) 的检测按照GB/T 23986.2-2023 《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》规定的方法进行。

- 违约责任

（1）中标人全部或部分逾期完成供货、安装工作的（逾期交货原因包括因中标人所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件要求须调换而造成时间延误），每日按逾期交货部分的总额3‰支付违约金，逾期交货超过30日以上，采购人有权解除合同，中标人应承担全部违约责任，并赔偿采购人因此所支付的费用和遭受的全部损失。

（2）中标人所交货物质量不符合合同的约定、中标人投标文件承诺以及招标文件技术要求的，中标人需向采购人支付本合同总价20%的违约金。采购人有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，中标人在接到采购人发出的退货通知之日起5天内应自行清退，由此造成的全部损失由中标人承担。任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷（包括安装和环保质量）所应负的责任。

（3）中标人所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定及招标文件要求的，由中标人负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。

（4）货物保修期内，如因产品质量问题造成重大事故，由中标人承担全部责任，采购人有权索取赔偿。

（5）质保期内，中标人如未能按照约定提供质保服务的，应按合同总额的1%支付违约金，同时采购人有权对造成的损失进行索赔。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人位宿舍床架 |  | 136 | 张 |
| 2 | 两人位连体宿舍床架 |  | 70 | 套 |
| 3 | 床下组合柜 |  | 276 | 组 |
| 4 | 学生椅 |  | 276 | 张 |

四、技术标准与要求

### （一）单人位宿舍床架

“宿舍床”符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。定制单人位宿舍床规格：W2000mm*D920mm*H2150mm，含蚊帐架H2950mm（±5mm）；主体结构为钢结构，采取卡槽、插接式和螺丝固定拼装而成，拆装方便，安全且稳定牢固，床侧架用焊接固定，与床梁链接为卡扣式。

1、床立柱：立柱采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形闭口管，截面尺寸为≥80mm*60mm，裸板厚度≥1.4mm，要求有排列合理的加强筋，立柱上下均采用优质环保材料的内塞外包围胶套，上胶套带调节蚊帐杆功能，尺寸为≥80mm*60mm*100mm，下胶套与地面接触面有防滑纹，尺寸为≥80mm*60mm*60mm。“立柱”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（铜加速乙酸盐雾试验<CASS法>）标准。

2、床横梁：采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形闭口管，截面尺寸≥95mm*50mm，裸板厚度≥1.4mm，要求有排列合理的加强筋，接触面为弧形。“横梁”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（铜加速乙酸盐雾试验<CASS法>）标准。

3、边侧横梁：采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形闭口管，截面尺寸≥95mm*50mm，裸板厚度≥1.4mm，要求有排列合理的加强筋，接触面为弧形设计。

4、床横梁连接件：经冲床冲压成L型，需有三个链接卡口，材质厚度≥2.0mm。

5、床板支撑梁：床板支撑梁采用优质冷轧钢板成型而成，其截断面为多边形管，立面成型后尺寸为≥50mm*30mm，裸板厚度≥1.0mm；床板支撑梁下侧接触面为圆弧形，两侧各两条加强筋，支撑梁两端口各冲一个安装卡口， 安装卡口的尺寸≥16mm*5mm，安装卡口与横梁卡接口从上往下插入卡接形成咬合结构，达到前后横梁相互连接整体受力的状态，床板支撑梁顶面凹槽处内嵌软性环保塑料静音胶条，成型后尺寸≥22mm*10mm厚度≥1.5mm，静音条与支撑连接采用插嵌倒扣方式，避免床板噪音。

6、侧下横梁与后下拉杆：采用≥20*40mm的方管，裸板厚度≥1.0mm。

7、前护栏：规格为≥1300mm*350mm，全栏分为上下二层，上层竖管≥2根平均分布，护栏外管采用≥40mm*20mm*1.0mm优质D型钢弯制而成，下层内镶入一块中空吹塑护栏板，中空吹塑护栏板规格为≥890mm*155mm*25mm，护栏板上有被褥警示线或安全线标志，整个护栏的高度≥350mm。

8、床头护栏：采用≥40mm*20mm*1.0 mm优质D型钢管制作，护栏竖管采用≥30mm*15mm*1.0mm厚椭圆管，整个护栏的高度≥350mm。

9、床爬梯：床梯支架采用≥50mm*25mm，裸板厚度≥1.2mm椭圆钢管焊接而成，脚踏板采用优质冷轧钢板一次冲压而成，成型后尺寸为≥400mm*100/80mm与支架焊接成一体，踏板下面加焊一根≥30mm*20mm，裸板厚度≥0.8mm的方管，脚踏板表面需加塑料踏板，塑料踏板采用全新环保塑胶注塑工艺一次成型，形状与楼梯脚踏板完全贴合，并带有≥10个卡口，成型后尺寸：≥W400mm*D100/80mm*H25mm，踏板表面≥6个夜光警示片，每个夜光片的尺寸40mm*5mm（±2mm）。楼梯与床框架采用优质螺栓及螺帽连接固定。

10、杉木床板：（尺寸按实际空间制做）厚≥18mm板拼接而成，经烘干、正反双面抛光处理，木材进行防虫、除脂、干燥处理，产品结构强度好和外观牢固，材质符合国家标准要求，拼接及铺装缝隙应≤2mm，床板背面采用≥4根实木方条用地板钉加固。“杉木床板”符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。

11、蚊帐架：采用≥φ19mm*1.0mm厚优质管材而成，表面喷涂处理，立柱顶部连接采用塑料三通内塞连接，牢固美观。

### （二）两人位连体宿舍床架

“宿舍床”符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。定制两人位连体型宿舍床规格：W3930mm*D920mm*H2150mm，含蚊帐架H2950mm（±5mm）；主体结构为钢结构，采取卡槽、插接式和螺丝固定拼装而成，拆装方便，安全且稳定牢固，床侧架用焊接固定，与床梁链接为卡扣式。

1、床立柱：立柱采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形闭口管，截面尺寸为≥80mm*60mm，裸板厚度≥1.4mm，要求有排列合理的加强筋，立柱上下均采用优质环保材料的内塞外包围胶套，上胶套带调节蚊帐杆功能，尺寸为≥80mm*60mm*100mm，下胶套与地面接触面有防滑纹，尺寸为≥80mm*60mm*60mm。“立柱”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（铜加速乙酸盐雾试验<CASS法>）标准。

2、床横梁：采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形闭口管，截面尺寸≥95mm*50mm，裸板厚度≥1.4mm，要求有排列合理的加强筋，接触面为弧形。“横梁”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（铜加速乙酸盐雾试验<CASS法>）标准。

3、边侧横梁：采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形闭口管，截面尺寸≥95mm*50mm，裸板厚度≥1.4mm，要求有排列合理的加强筋，接触面为弧形设计。

4、床横梁连接件：经冲床冲压成L型，需有三个链接卡口，材质厚度≥2.0mm。

5、床板支撑梁：床板支撑梁采用优质冷轧钢板成型而成，其截断面为多边形管，立面成型后尺寸为≥50mm*30mm，裸板厚度≥1.0mm；床板支撑梁下侧接触面为圆弧形，两侧各两条加强筋，支撑梁两端口各冲一个安装卡口，安装卡口的尺寸≥16mm*5mm，安装卡口与横梁卡接口从上往下插入卡接形成咬合结构，达到前后横梁相互连接整体受力的状态，床板支撑梁顶面凹槽处内嵌软性环保塑料静音胶条，成型后尺寸≥22mm*10mm厚度≥1.5mm，静音条与支撑连接采用插嵌倒扣方式，避免床板噪音。

6、中侧横梁：中横梁采用优质冷轧钢成型而成，截断面为多边形封闭管，截段面尺寸为≥75mm*30mm，裸板厚度≥1.2mm。

7、侧下横梁与后下拉杆：采用≥20*40mm的方管，裸板厚度≥1.0mm。

8、前护栏：规格为≥1400mm*350mm，全栏分为上下二层，上层竖管≥2根平均分布，护栏外管采用≥40mm*20mm*1.0mm优质D型钢弯制而成，下层内镶入一块中空吹塑护栏板，中空吹塑护栏板规格为≥1320mm*140mm*25mm，护栏板上有被褥警示线或安全线标志，整个护栏的高度≥350mm。

9、床头护栏：采用≥40mm*20mm*1.0 mm优质D型钢管制作，护栏竖管采用≥30mm*15mm*1.0mm厚椭圆管，整个护栏的高度≥350mm。

10、床爬梯：床梯支架采用≥50mm*25mm，裸板厚度≥1.2mm椭圆钢管焊接而成，脚踏板采用优质冷轧钢板一次冲压而成，成型后尺寸为≥400mm*100/80mm与支架焊接成一体，踏板下面加焊一根≥30mm*20mm，裸板厚度≥0.8mm的方管，脚踏板表面需加塑料踏板，塑料踏板采用全新环保塑胶注塑工艺一次成型，形状与楼梯脚踏板完全贴合，并带有≥10个卡口，成型后尺寸：≥W400mm*D100/80mm*H25mm，踏板表面≥6个夜光警示片，每个夜光片的尺寸40mm*5mm（±2mm）。楼梯与床框架采用优质螺栓及螺帽连接固定。

11、杉木床板：（尺寸按实际空间制做）厚≥18mm板拼接而成，经烘干、正反双面抛光处理，木材进行防虫、除脂、干燥处理，产品结构强度好和外观牢固，材质符合国家标准要求，拼接及铺装缝隙应≤2mm，床板背面采用≥4根实木方条用地板钉加固。“杉木床板”符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。

12、蚊帐架：采用≥φ19mm*1.0mm厚优质管材而成，表面喷涂处理，立柱顶部连接采用塑料三通内塞连接，牢固美观。

### （三）床下组合柜

“组合柜”符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》和GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。定制床下组合柜规格：W1930mm*D600mm*H1690mm（±5mm）

1、书架钢柜：规格W1200mm*D300mm*H930mm（±5mm）；配置两层空格置物柜，左右方向可调，可放置书籍、物品；柜边，简约美观；背板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板；其他采用≥1.0mm；喷涂要求：表面环保塑粉高温静电喷涂处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷；“冷轧钢板”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。“静电粉末（塑粉）”，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。

2、书桌：规格W1200*D600*H730mm（±5mm），柜底底部需加调节脚，背板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板；其他采用≥1.0mm；柜门上配有拉手，柜门转印。（木纹颜色、纹理可选）。暴露边部和突出部件应倒圆、不应有毛刺、刃口，管子端口应封闭；桌面板采用25mm厚环保多层实木板双贴三聚氰胺饰面，尺寸1200mm×600mm×25mm（±5mm）、桌面后上方需有挡笔条，挡条高60mm（±2mm），防止铅笔向后掉落。“多层实木板”符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。抽屉配优质三节导轨。根据现场插座位置确定写字桌与衣柜位置，左右方向可调，满足实际使用需求。

3、衣柜：规格W730*D600*H1690mm（±5mm），门板侧板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板制作，钢板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，柜底底部需加调节脚，背板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板；其他采用≥1.0mm；柜门转印（木纹颜色、纹理可选）配置锁具、缓冲铰链和拉手；门板须设有透气孔，利于空气流通，柜底底部需加调节脚，使用方便，安全。门板配旋转式挂锁（锁具学生自配），柜底底部需加调节脚，使用平稳，安全。

所需功能：

①衣柜门板内侧装镜子；

②衣柜门板可插床位号。

### （四）学生椅

“学生椅”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。定制规格尺寸：W515*D460*H860mm（±5mm）。

1、椅座：胶壳材质采用PP工程塑料一体成型，环保不褪色，质地轻、抗裂性强，座宽455*座深455*坐高460（±5mm）。

2、椅架：25*25mm（±5mm）、1.5mm厚扇形管，厚足≥1.5mm；采用特殊工艺经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理制成冷轧无缝钢管；管材表面精细光滑、无脱焊无飞渣、牢固抗冲击不变形，可承重≥130kg。

3、椅架颜色：沙白色喷涂，高温静电喷涂工艺。

4、椅背：靠背、椅座、内座、3件套组成，内座ABS彩色胶板。

5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。