互联网医院智能结算能力提升项目-配套 AI 服务器及运维服务部分(医疗大模型算力集群采购)需求书

- 项目名称

项目名称：互联网医院智能结算能力提升项目-配套 AI 服务器及运维服务部分(医疗大模型算力集群采购)

- 项目背景

随着人工智能技术的飞速发展，特别是以大语言模型（LLM）为代表的生成式AI展现出强大的自然语言处理和逻辑推理能力，AI技术在医疗领域的应用正从管理、后勤等外围业务，向病历内涵质控、辅助诊疗、智能人机交互等核心临床业务深度渗透。

为响应国家《关于深入实施人工智能+行动的意见》，推动新质生产力发展，采购3台高性能AI计算节点及1台高速互联交换机组建算力集群，构建自主可控的医疗大模型基座。

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用大模型高性能服务器 | 详见4.1章节 | 3台 |
| 2 | 高速交换机 | 详见4.2章节 | 1台 |
| 3 | 医疗大模型算力群集集成服务 | 详见4.3章节 | 1项 |

- 详细配置参数

4.1 通用大模型高性能服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 机箱规格 | 高度4U机架式服务器，含导轨。 |
|  | 自主可控 | 投标机型应满足国产化要求，并采用同一厂家的CPU及AI处理器芯片，确保产品在生态适配、性能协同及软件兼容性层面实现全链路可控，保障设备与信息资产安全。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 处理器 | 配置≥4个精简指令集架构处理器，单颗处理器物理核数≥48核，主频≥2.5GHz。 |
|  | AI算力 | 整机配置≥8颗AI处理器，单颗AI处理器提供≥280T FLOPS@FP16、≥75T FLOPS@FP32算力，单颗AI处理器HBM内存≥64GB，处理器直出200G RoCE网络，AI处理器之间的互联带宽不低于390GB/s。 |
|  | 内存 | 配置≥16 条 64GB DDR4 RDIMM内存。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2*960GB SSD，≥8*3.84TB SSD 硬盘，配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/10。 |
|  | 网卡 | 配置≥4*25GE光口（含模块），配置≥8*200GE ROCE光口（含模块） |
|  | 电源 | 配置≥4*2600W白金交流电源，满配冗余热插拔电源，配置≥8个风扇，支持单风扇失效和热插拔。 |
|  | 供应保障 | 为保障业务延续性，提供服务器主板供应商针对本次项目出具的供应保障函。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.2 高速交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 性能要求 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥19000Mpps，提供官网链接及截图证明（若官网有双指标，则以最低的为准）。 |
|  | 端口要求 | 400GE 光接口≥32个（兼容200GE/100GE），10GE光口≥2，提供官网链接及截图证明。。 |
|  | 硬件 | 设备高度≤1U。 |
|  |  | 电源模块槽位≥2个，风扇模块槽位≥6个，满配电源风扇。 |
|  |  | 设备关键芯片（CPU芯片和转发芯片）要求国产化。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 |
|  |  | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 |
|  | 三层功能 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议。 |
|  |  | 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议。 |
|  |  | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由。 |
|  | QOS | 支持MAC漂移联动端口 error-down。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT。 |
|  | 可靠性 | 支持数据面故障快速自愈。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP 。 |
|  | 配置和维护 | 支持IFIT随流检测功能。 |
|  |  | 支持Packet Event：丢包可视、超长时延可视。 |
|  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH。 |
|  |  | 端口侧面板和电源侧面板都配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭）。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 流量分析 | Netstream满足10GE 1:1采样。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 实配 | 双电源，满配400G多模光模块（可一分二）。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.3 医疗大模型算力群集集成服务要求

| 序号 | 阶段/里程碑 | 任务分解 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 集成部署服务 | 环境准备与硬件安装 | 完成3台国产AI服务器及1台高速交换机的全流程集成部署，使集群达到可用状态。具体包括： - 复核机房供电、散热、承重、接地、机柜空间，不满足时提出整改建议。 - 设备上架、固定，规范布放电源线及光缆，粘贴统一标签。 - 加电自检，通过BMC检查CPU、AI处理器、内存、硬盘、风扇、电源状态，验证BIOS为国产自主固件，记录SN并录入资产台账。 |
|  |  | 高性能网络集群搭建 | - 配置RoCEv2无损网络，参数持久化。 - 验证节点间带宽大于等于190GB/s。 |
|  |  | 基础软件环境部署 | - 安装国产操作系统（openEuler/麒麟），配置内核参数（透明大页、CPU隔离、I/O调度器），NTP时间同步。 - 安装AI处理器驱动、固件及异构计算架构软件包，验证8颗AI处理器/台、HBM容量、芯片间互联带宽。 - 部署容器运行时（Docker/containerd）及Kubernetes集群（K8s 1.28+），安装AI处理器设备插件和RDMA设备插件。 - 安装PyTorch、TensorFlow、飞桨等框架，配置集合通信库和算子加速库，验证分布式训练正常启动。 |
|  |  | 集群验证 | - 高可用测试：模拟节点断电、电源模块故障、风扇失效，验证自动迁移及业务不中断。 - 算力性能测试：运行ResNet-50混合精度训练，3节点线性度大于等于95%。 - 存储联调：对接现有并行存储或对象存储，读写带宽达标。 |
|  | 模型适配服务 | 模型迁移与优化 | 完成医疗大模型在国产算力集群上的迁移、优化及业务集成。具体包括： - 将院方提供的医疗大模型（至少BERT-base、GPT-7B、Med-PaLM 2）转换为目标AI处理器中间表示格式，不支持的算子须自定义或替代，转换后精度损失小于等于0.1%。 - 提供FP16（必须）及INT8（可选）量化，精度损失小于等于1%，显存占用降低大于等于50%。 - 部署高性能推理服务框架，支持动态批处理（1~32）及模型并行（张量并行+流水线并行），实现3节点协同推理70B+参数模型。 - 使用算子自动调优工具优化关键算子，单节点推理吞吐量大于等于1000 tokens/s，P99时延小于等于100ms。 |
|  |  | 医疗场景集成 | - 开发RESTful API及gRPC等接口，提供鉴权、流式输出、健康检查、监控指标。 - 实现三个核心场景：病历质控、辅助诊疗、智能交互。 病历质控：接收电子病历文本，返回问题类型、位置、修改建议、严重等级。 辅助诊疗：集成RAG检索知识库，返回鉴别诊断、治疗建议、循证依据。 智能交互：多轮对话（上下文大于等于8k），支持病历草稿生成、医学问答。 提供详细API文档，配合院方现有CIS、EMR、语音前端等系统联调。 |
|  |  | 性能与稳定性测试 | - 长稳测试：混合70%推理+30%模拟训练，连续7x24小时，错误率小于等于0.01%。 - 资源利用率优化：综合算力利用率大于等于80%（24小时均值）。 - 容错恢复：模拟单节点推理服务崩溃，请求自动转发，中断时间小于等于30秒。 |
|  | 对接算力平台与训推平台服务 | 算力平台对接 | - 算力上报：周期性向统一算力调度平台上报集群资源（AI处理器数量、使用量、HBM容量等），支持Prometheus格式。 - 资源申请：接收算力平台的K8s API调用，动态创建命名空间、分配配额。 - 多租户隔离：通过K8s Namespace、ResourceQuota、NetworkPolicy实现科室级隔离。 - 算力计量：按租户/任务生成核时账单数据（CSV/JSON）。 |
|  |  | 训推平台对接 | - 训练任务对接：支持Kubeflow/Volcano调度器，接收PyTorchJob等CRD定义，自动调度分布式训练，训练结果模型保存至模型仓库，任务状态回调。 - 推理任务对接：将推理服务注册到训推平台服务目录，支持扩缩容指令（手动/HPA），支持金丝雀发布（流量权重切换）。 - 监控与日志对接：推送容器日志至平台统一日志系统，暴露Prometheus指标供平台监控拉取。 |
|  |  | 交付对接方案及联调 | - 提供《算力平台对接方案》和《训推平台对接方案》。 - 完成与院方指定平台的联调测试，提交联调报告。 |

- 项目工期及实施要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 | 软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照技术要求文件和合同的工期要求完成项目实施。 |
|  | 项目实施过程文档管理 | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 |
|  | 项目实施组织架构 | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 |
|  | 项目实施进度安排 | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成 |
|  | 项目安装过程安排 | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 |
|  | 项目验收安排 | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 |
|  | 项目培训安排 | 提供完善培训方案。 |

- 集成技术及实施服务要求

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
|  | (一)供应商须在院方支付合同首款后的30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。 (二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。 |
|  | (一)供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。 (二)交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。 |
|  | (一)供应商负责合同内设备的安装调试。 (二)供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。 (三)供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 |

- 保修要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 供应商需承诺提供原厂商保修服务。 |
|  | 供应商服务标准 | - 7x24小时原厂技术支持热线及专属群。 - 紧急故障15分钟响应，2小时内提出解决方案；一般故障30分钟响应，4小时内解决。 - 紧急故障报修后4小时内工程师到场，12小时内无法排除故障则提供同性能备用设备替换。 - 每次现场服务后3个工作日内提交《故障处理报告》。 |
|  | 定期深度巡检（每季度一次） | - 检查硬件健康（S.M.A.R.T.、ECC错误、RoCE误码率）、系统日志、软件版本、安全基线、性能基线。 - 巡检后3个工作日内提交《深度巡检报告》（含异常项、风险等级、整改计划）。 |
|  | 升级与安全 | - 模型版本迭代：支持灰度发布（10%到50%到100%）及秒级回滚。 - 集群组件升级：每季度评估驱动、容器运行时、K8s等安全更新，提供兼容性测试及滚动升级方案，业务不中断。 - 安全加固（等保三级）：K8s RBAC、NetworkPolicy、主机防火墙；审计日志保留大于等于180天；API传输TLS 1.2+，数据盘加密。 - 每季度漏洞扫描，高危7天内修复，中危30天内修复。 |
|  | 培训标准 | 供应商需承诺提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 培训内容：硬件维护、技术体系专有运维（npu-smi、驱动升级、算子调优）、集群运维（K8s命令、监控、故障排查）、模型部署。 讲师须具备原厂认证讲师资质，提供课件、实验手册。 |

- 其他要求

- 供应商应提交服务承诺函（格式自拟），虚假响应，院方追究相应责；

- 供应商未按约定要求完成服务时，直接从应付费用中扣除相应款项；

- 人员要求：拟派项目团队要求不少于3人，且具有相关专业本科或以上学历，需提供近3个月的社保证明或劳动合同复印件。（至少一人从业5年以上项目管理经验、至少一人从业2年级以上系统集成实施经验、至少一人从业2年及以上大模型应用开发/运维经验，所有人员均须通过院方组织的面试，面试合格后方可入场开展工作）