# 综述

1.1、产品生产情况描述：贴标机出瓶→倒瓶→输送带→下料转盘→装盒机→钢印印字→称重剔除机→半自动小盒装中盒→监管码赋码系统→中盒装大箱。

1.2、投标人应选用本项目需求书中推荐品牌的产品，或选用不低于同等档次的替代品牌的产品。若选用替代品牌的产品，其档次不得低于本项目需求书所推荐的品牌（附证明材料）。

# 2、参考文件

设备必须符合以下适用的法规和标准但并不限于：

|  | 药品生产质量管理规范（2010版）及附录 |
| --- | --- |
|  | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB 50093-2013 |
|  | 良好自动化生产实践指南（第5版）/符合GAMP5 |
|  | 工业企业设计卫生标准GBZ 1-2010 |
|  | 制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则GB28670-2012 |
|  | 机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件IEC 60204-1:2016/AMD1:2021 CSV（第6.1版） |
|  | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 |
|  | 标牌GB/T13306-2011 |

# 3、术语说明

| 词语 | 定义 |
| --- | --- |
| I/O | Input/Output 输入/输出 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| EHS | Environment Health Safety 环境健康安全 |
| FAT | Factory Acceptance Test 工厂接收测试 |
| SAT | Site Acceptance Test 现场接收测试 |

# 4、内容

## 4.1供货范围及描述

| 需求编号 | 要求内容 |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供货内容 | 传送带2条 | ★必需 |
|  |  | 下料装置1套 |  |
|  |  | 自动装盒机1台 |  |
|  |  | 称重剔除机1台 |  |
|  |  | 自动码盒装置1套 |  |
|  | 供货内容各设备/装置能与招标人现有设备连线使用，连线形式： 2台贴标机/称重剔除机组合（（以下简称“前端设备”）招标人现有，输送带高度约830mm，每台贴标速度约100瓶/分）+2条连线输送带（新购）+1套下料器（新购）+1台自动装盒机（新购）+1台自动称重剔除机（新购）+1台自动码盒装置（新购）+追溯码赋码设备（招标人现有，输送带高度约830mm） |  | ★必需 |

## 4.2生产线总体要求

|  | 各装置、设备外表面均采用304不锈钢，整体设计制造应符合新版中国《药品生产质量管理规范》，外观要求美观大方、洁净光亮。 | ★必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 生产线各设备连线生产顺畅，符合连线生产要求 | 必需 |
|  | 自动装盒机基本功能： 自动加瓶、说明书折叠、纸盒展开、药瓶及说明书装盒、纸盒印字、纸盒封口等 | 必需 |
|  | 下料装置可将输送带上的产品逐一准确地放置到装盒机料仓内，下料速度与装盒机速度相匹配。 | 必需 |
|  | 自动装盒机与称重剔除机之间的输送带延长约1米空间用于后续安装激光打码及视觉检测剔除设备。 | 必需 |
|  | 称重剔除机安装在自动入盒机与自动码盒装置之间，可将重量低于设定值的产品自动从输送带剔除 | 必需 |
|  | 自动码盒装置： 经称重剔除机后的产品经过自动码盒装置后自动将产品横向码放堆叠，用以辅助工人将小盒放入中盒，招标人小盒、中盒规格见URS10。码盒堆叠装置生产速度与装盒机匹配 | 必需 |
|  | 生产线适用于招标人以下规格的产品（以下瓶子、小盒、中盒尺寸均为参考尺寸，产品的实际尺寸以招标人寄往供应商的样板为准。）： 滴通鼻炎水（每瓶装10毫升），说明书尺寸135mm×175mm，小盒尺寸50×30×114mm，中盒尺寸160×115×118mm（10小盒/中盒） 口洁喷雾剂（每瓶装10毫升），说明书120mm×180mm，小盒尺寸50×30×125mm，中盒210×125×128mm（20小盒/中盒） 复方萘甲唑啉喷剂（每瓶装10、15毫升），说明书180mm×120mm，小盒尺寸50×30×135mm，中盒280×125×140mm（20小盒/中盒） 滴通鼻炎水（每瓶装15毫升），说明书135mm×175mm，小盒尺寸55×30×114mm，中盒280×125×118mm（20小盒/中盒） 口洁喷雾剂（每瓶装15毫升），说明书120mm×180mm，小盒尺寸55×30×114mm，中盒280×125×118mm（20小盒/中盒） 滴通鼻炎水（每瓶装20毫升），说明书135mm×175mm，小盒尺寸55×33×120mm，中盒280×137×124mm（20小盒/中盒） 口洁喷雾剂（每瓶装20毫升），说明书120mm×180mm，小盒尺寸40×30×125mm，中盒210×125×128mm（20小盒/中盒） 口洁喷雾剂（每瓶装30毫升），说明书120mm×180mm，小盒尺寸50×30×135mm，中盒255×125×140mm（20小盒/中盒） 小盒内的常规瓶子样式如下，从左至右瓶子对应的产品规格为：口洁喷雾剂（10ml）、滴通鼻炎水（10ml）、口洁喷雾剂（15ml）、滴通鼻炎水（15ml）、口洁喷雾剂（20ml）、滴通鼻炎水（20ml）、口洁喷雾剂（30ml）。其中，各装量之间的瓶身直径一致（约Φ24.6mm），仅存在瓶身高度差异（含盖高度72mm～）；泵头有两种款式，同一款式不同产品规格的泵头各处尺寸相同，仅存在吸管长度差异。 复方萘甲唑啉喷剂（15ml）瓶子： 瓶子尺寸与滴通鼻炎水（15ml）一致，但增加了铝膜枕包工序。枕包后的尺寸长约143mm宽约46mm。 | ★必需 |
|  | 设备尺寸需符合招标人生产场地，招标人的设备预计安装场地示意图如下： | 必需 |

## 4.3设备总体要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 1、连线输送带 |  |  |
|  | 连线输送带与前端设备、装盒机的连接顺畅，输送带高度可调节，输送带离地高度约830mm； | 必需 |
|  | 连线输送带输送速度与前端设备（生产速度约200瓶/分）、装盒机的生产速度匹配；输送产品期间运行应协调、流畅，无堵塞、堆瓶、卡瓶等现象。 | 必需 |
|  | 前端设备后的约1米段输送带应配备快速装卸（或做成可伸缩等其他形式）设计以便人员通过 | 必需 |
|  | 连线输送带应适应本次招标要求的多种产品规格的输送，并预留复方萘甲唑啉喷剂（15ml）瓶子人工放瓶工位。 | 必需 |
|  | 连线输送带具备缓冲功能，在下料装置或装盒机生产速度低于贴标机时可将输送带上的产品自动转移至暂存箱，从而不影响前方贴标机正常出料； | 必需 |
|  | 输送带均需采用非金属耐磨材质，易清洁，维护方便，耐表面消毒（75%乙醇、0.5%苯扎溴铵、5%甲酚皂），在运行过程中不产生异物。 | 必需 |
| 2、下料装置 |  |  |
|  | 两条输送带与装盒机之间设有下料装置，能将产品瓶准确放入装盒机料仓，可制成双通道汇合式下料或双工位并行下料 | 必需 |
|  | 下料速度与装盒机同步 | 必需 |
|  | 下料器由装盒机触控屏控制 | 必需 |
| 3、自动装盒机总体要求 |  |  |
|  | 产能：满足招标人URS10项所列产品的小盒装盒，稳定装盒速度不低于200盒/分钟，速度无级可调。 每班按6.5小时计算连续生产盒数不低于70000盒（或连续生产3小时，生产的合格盒数不低于32400盒）。 | ★必需 |
|  | 自动装盒机生产流程： 下料、药瓶到位检测，（人工放置说明书）自动折叠说明书并输送、（人工放置纸盒）自动取纸盒→开盒→送盒→说明书与药瓶同时自动装盒→机械钢字压印生产信息→纸盒折舌、插舌、封道、不合格品剔除→合格品输出 | 必需 |
|  | 下料部分： 在下料器与装盒机接料位置应设有检测装置，检测药瓶是否到位，若该工位未能正常放置药瓶则该工位后续不会继续下说明书、不会继续开盒 | 必需 |
|  | 装盒机能与上下游设备联机生产 | 必需 |
|  | 装盒机的下料（下瓶）动作配备分布式独立伺服驱动。 注：“分布式独立伺服驱动”的定义如下，URS25-32条均适用： 1独立伺服驱动定义：机构必须由独立的伺服电机直接驱动，可独立启停、独立调速及独立故障反馈。 2投标人应在投标文件中提供《伺服驱动配置一览表》，包含每台伺服电机的安装位置、效果（功能）及对应的驱动器型号，并附伺服系统拓扑图证明各机构之间相互独立。 | ▲必需 |
|  | 进料（送瓶、料仓）段配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 推料进盒（推杆）机构配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 折纸机配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 吸盒（取盒）机构（转盘）配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 送盒（夹盒）段配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 盒长调节配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 盒宽调节配备分布式独立伺服驱动。 | ▲必需 |
|  | 装盒机包括但不限于以下手动调节部位配备数字位置显示器（位置不足或影响动作的部位可在调节部件上蚀刻刻度）： 进料（送瓶）料仓宽度调节 说明书递送位置调节 推料杆行程调节 折防尘翼（前、后）位置调节 合顶/底盖（合插舌）位置调节 盒高压杆高度调节 | 必需 |
| 3.1折纸机部分 |  |  |
|  | 配备速度稳定的说明书折纸机（参数参照或相当于GUK C91系列及同等品牌水平），可折叠招标人提供的说明书（说明书要求：50-70g/m²）。说明书自动分页，一次分离1张，不得因为设备原因一次下多张或不下说明书。折纸机运行应稳定可靠，传送稳定，位置准确，折纸和传输过程平滑，无卡滞、无丢失，折纸规则、整齐；折纸机有防止下料堵塞、卡滞而导致机械错位的功能。 | 必需 |
|  | 说明书在线折叠（1～4折任意调节）功能，满足方便维护保养及故障清理的要求。 | 必需 |
|  | 说明书折纸合格率≥99.9%。 | 必需 |
|  | 装盒机应配置可靠的说明书夹持机构将折叠后的说明书精准送入正确工位，防止说明书滑移或滑落。 | 必需 |
| 3.2装盒部分 |  |  |
|  | 纸盒材质为250～300g/m²标准白卡纸。 | 必需 |
|  | 包装后小盒外观应完好，无破损。产品任何位置不能被设备润滑油污染。 | 必需 |
|  | 剔除装置确保被剔除产品不被损坏。 | 必需 |
|  | 设备可以连续不断地将产品准确地放入装盒机料仓内，推料进盒过程中应有措施确保不对产品造成损伤或破损。 | 必需 |
|  | 盒子料仓水平放置，宽度可调；开盒装置有预开盒动作，所有开盒动作平顺，不得破坏纸盒原有结构；下盒、开盒机构运行应稳定可靠。 | 必需 |
|  | 盒子的吸取及打开应该确保不易掉落。除包材原因之外，小包装盒掉落率≤0.1%；能监测到小盒吸取失败。 | 必需 |
|  | 采用后推料方式推料，即推料杆向操作位置推料。 | 必需 |
| 3.3 自动装盒机控制部分要求 |  |  |
|  | 可将每种不同规格盒子的盒长、盒宽参数设置为1条指令，生产不同规格产品时，只需调取相关指令则可达到一键调整效果。 | 必需 |
|  | 装盒机应全线配置有完善的监测装置：（包括但不限于以下检测控制功能） 1、上料料仓满料或停机时，输送带具有物料分流功能； 2、实现“无瓶不开盒、不下说明书”的逻辑功能（详见URS23）； 3、说明书料仓低位报警及缺说明书自动停机功能； 4、小盒料仓低位报警及缺盒自动停机功能； 5、小盒进给后应有在位检测及开盒失败监测。一旦发生开盒失败或缺盒，设备应自动停机并在控制面板报警； 6、说明书进入小盒后的说明书在位检测，缺说明书的小盒自动剔除。 | 必需 |
|  | 控制系统遵循GAMP5的要求，采用触摸屏+可编程PLC控制，中文人机界面。 | 必需 |
|  | 能实现对生产的自动监控及记录功能，记录可保存并能导出（导出信息包括品名、批号、日期、时间、产品规格、速度、产量等），工艺参数可设定、修改、储存。 | 必需 |
|  | 可以完成设备的参数设置，具有数据统计及控制面板有中文故障原因显示。 | 必需 |
|  | 系统应能够实时显示：设备运行速度、累计产量（如包装数量等，可清零）、累计运行时间、故障报警提示及记录、包装规格更改参数调整等内容。 | 必需 |
|  | 设备应具备故障自诊断功能，并能在报警的同时，在人机信息栏上显示提醒故障位置（文字显示），方便操作人员及时排除故障。 | 必需 |
|  | 程序中应有PLC和操作面板信息传送出错时报警、驱动电机过载、电压不足等报警。 | 必需 |
|  | 装盒机应在各伺服驱动机构（如推杆、送盒段）设置过载保护。当因异物卡住导致阻力过大时，系统应报警并在控制面板显示，同时自动停机，过载情况未被排除时，设备无法复位继续生产。 | 必需 |
|  | 所有控制均能在触摸屏上设定并实现自动控制。工艺参数在操作面板显示并能在设计范围内运行，同时能自动控制在设计的公差范围内，系统运行稳定性和重复性应良好。包括设定运行工作参数、选定工作模式等功能。 | 必需 |
|  | 系统的操作界面要简单，易懂，文字为简体中文；应有用户分级控制的三级权限管理，且均配备独立用户登录密码；人机界面应有防止非授权人员操作的措施： 初级权限：仅可进行设备启停、点动、急停复位等基本操作； 中级权限：除初级权限外，可进行生产速度调整、配方调取、参数微调等操作； 高级权限：可进行所有系统参数的设定与修改、用户管理、程序备份等。 | 必需 |
|  | 互联网接口、USB接口。自动系统预留PLC输入/输出接点。预留输出通讯接口，并开放远程监控权限，可实现连接远程监控系统。 | 必需 |
|  | 设备应提供开放的通讯接口（如OPC UA、Modbus TCP/IP等）及协议，以满足MES等上位机系统的数据采集和远程监控要求。软件系统应支持远程诊断、维护及程序恢复。 | 必需 |
|  | 设备在调整主机速度时，其它相关参数要能自动匹配，一键操作。 | 必需 |
|  | 有安全联锁功能，任何一项未符合设定要求不能开机，并有报警提示 | 必需 |
|  | 投标人需将控制程序开放给招标人，提供触摸屏及PLC控制的备份程序一套，并提供程序密码。 | 必需 |
|  | 电气元件及线路排布整齐，有标号、无错乱现象。各电线接头应连接牢固并编号区分。所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
|  | 所有的线路应走线规范，配置好线槽、线管、接头。需保证无明显外露。 | 必需 |
|  | 停电后来电和紧急停机按钮键复位后，机器要处于待机状态，恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动，在复位前数据应完整保存。 | 必需 |
|  | 电器及气动控制柜应易于清洁与维修，安装规范，强电、弱电控制回路部分应严格分开，避免一切可能的电磁干扰。 | 必需 |
|  | 设备部件以压缩空气为动力源，所需压缩空气压力≤0.6MPa。 | 必需 |
| 3.4、装盒机其它功能要求 |  |  |
|  | 印字部分： 默认机械钢字压印生产批号，但需预留激光打印头安装位置。 印字机构能打印批号、生产日期、有效期三行字，不少于12列，要求打印位置准确，间列美观，字迹清晰、准确。产品更换钢印方向需在操作面方向，方便快捷。 | 必需 |
|  | 装盒机必须适应招标人提供的国产包材，投标人可凭项目授权书或投标意向函向招标人申请领取包材样板（小盒、说明书等）一套以供试机验证。 邮递费用由投标人承担。未领取样板或未进行试机的投标人，不得在后续履约阶段以类似“包材不适配”为由提出变更。 | 必需 |
|  | 联机要求：配合招标人解决上下游设备联机生产，实现无障碍联机，也可单机运行。 | 必需 |
|  | 设备应易于打开、拆卸、清洁、检查和装配，便于不同批次间的清洁和维护保养以及彻底的大清洁。 | 必需 |
|  | 设备对75%乙醇、臭氧、过氧化氢等常用消毒剂具有一定的耐受能力。 | 必需 |
|  | 设备应有自动、点动及维修模式 - 开启自动模式后设备自动完成产品导入料仓、说明书在线折叠、小盒打开、产品及说明书导入小盒、小盒关闭、检测及剔除的动作，可调整设备运行速度。 - 开启点动模式可以使用按钮点动使设备低速运行（此速度可进行设置）完成产品导入料仓、说明书折叠、小盒打开、产品及说明书导入小盒、小盒关闭、检测及剔除的动作；松开按钮后设备停止运转。 | 必需 |
|  | 设备可以在无包装材料的情况下空运转，可调整设备运行速度。 | 必需 |
|  | 设备的上料、说明书吸取、小包装盒吸取功能可以通过人机界面单独开、关，并对关闭的功能进行显示。 | 必需 |
|  | 具有手动盘车功能，可以实现人工摇动整台设备运行的功能，方便设备调试及维修，并且应有措施确保手动盘车时设备不能自动运转。 | 必需 |
|  | 产品导入装置应为连续式多推手形式，设计合理，便于维修；应有措施确保推入过程中产品不发生破损、保护产品不发生变形。 | 必需 |
|  | 推杆入盒工位推杆导轨采用耐磨损材质。 | 必需 |
|  | 设备配备仪器仪表（如气压表、真空表等）须确保合格，符合使用要求。 | 必需 |
|  | 设备工作面各机构应该无脱落颗粒，且无渗漏，不会产生锈蚀现象。所有产品接触材料应该符合GMP规范要求，并能提供相关的材质证明。设备工作表面需覆盖不锈钢。机体内部若使用铁质部件，均需做防锈处理。 | 必需 |
|  | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动、噪声恶化或损坏现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |
|  | 设备各零部件齐全并且连接可靠，外观良好，不得有异味变形，毛刺和锈蚀等缺陷，外壳平整光滑，便于清洁，无死角。 | 必需 |
|  | 设备铭牌要求采用304不锈钢制作，字符采用激光标刻。要求紧固贴牢，清楚易识，铭牌上应注明制造/供应单位、型号、生产年月或编号等内容。 | 必需 |
|  | 设备主要部件、控制系统及电气元件应采用以下品牌： 折纸机：GUK、MB、Dynafold 伺服电机： 西门子（Siemens）、施耐德（Schneider）、博世力士乐(Bosch Rexroth)或同等档次的其他品牌； 控制系统（PLC、触摸屏、变频器等）： 西门子、施耐德、倍福（Beckhoff）或同等档次的其他品牌； 传感器与检测（光电开关、接近开关等）： 欧姆龙（Omron）、施克/西克（SICK）、邦纳（Banner）、图尔克（Turck）或同等档次的其他品牌； 气动元件： SMC、费斯托(Festo)、亚德客(AirTAC)或同等档次的其他品牌； 真空系统： SMC、施迈茨(Schmalz)、贝克（BECKER）或同等档次的其他品牌。 | 必需 |
| 4、称重剔除机 |  |  |
|  | 称量范围：1g～200g。 | 必需 |
|  | 称重精度：±1g ，精度可调。 | 必需 |
|  | 重量显示分辨率:0.1g。 | 必需 |
|  | 分选速度（被测产品尺寸：55*30*135mm ）：200次/min速度可调，速度与装盒机匹配。 | 必需 |
| 5、自动码盒装置 |  |  |
|  | 自动码盒堆叠装置可用于辅助工人将小盒码放整齐后装进中盒。 | 必需 |
|  | 自动码盒堆叠装置生产速度与装盒机匹配。 | 必需 |
|  | 自动码盒堆叠装置应适应本文件中的各产品规格的生产要求。 | 必需 |
|  | 自动码盒装置能自动将产品根据中盒包装式样进行码放堆叠。 | 必需 |
|  | 根据现有包装规格，中盒内的小盒堆叠层数分为二层和四层，自动码盒装置能通过触摸屏进行自动切换。 | 必需 |
|  | 自动码盒装置设有小盒自动翻转机构，使小盒的堆叠方向符合现有中盒包装要求。 | 必需 |
|  | 自动码盒装置有可调节限位挡板，可根据小盒不同规格尺寸进行调整或更换，使堆叠后的小盒在推入中盒前不会出现松散掉落的情况。 | 必需 |
|  | 人工打开中盒并放置在自动码盒装置指定位置后，自动码盒装置能将堆叠后的小盒顺利推送入中盒。 | 必需 |

## 4.4安全保护要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备符合国家环境保护的法规、法律及GMP规范要求，设备使用、操作、维修等方面结构设计合理、方便，满足设备安全设计规范。 | 必需 |
|  | 设备故障需显示故障内容。 | 必需 |
|  | 设备外露且可能伤人的转动、传动部位均应设置防护装置。 | 必需 |
|  | 出现设备意外撞车时，设备立即自动停机，保护主电机。 | 必需 |
|  | 驱动电机过载，报警或停机。 | 必需 |
|  | 设备操作面板及补盒、补说明书等工位均设有急停装置。 | 必需 |
|  | 设备有安全防护装置，采用安全防护门，防护门打开时，报警并停机。 | 必需 |
|  | 设备具有接安全地线和中性线，符合GB/T5226中的规定，绝缘等级满足工控需求。 | 必需 |
|  | 设置过大或过小的设备参数，报警并停机。 | 必需 |
|  | PLC和操作面板信息传送出错，报警。 | 必需 |
|  | 压缩空气压力不足，报警。 | 必需 |
|  | 盒子出现粘连卡住时，报警并停机。 | 必需 |
|  | 运行期间操作位置噪音在80db以下。 | 必需 |
|  | 接地电阻＜4 Ω，绝缘电阻＞4 MΩ。 | 必需 |

## 4.5电气要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源: AC 380V±10%；三相；50 Hz，相位：均采用三相五线制交流电。 | 必需 |
|  | 所有线缆两端均应卷曲包好线头并做好标记，标记号能与连接线路图的标注所匹配。 | 必需 |
|  | 配电柜与控制柜应有防尘、防湿措施。 | 必需 |
|  | 必须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及配电柜内的线路等进行标识，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。标识必须经久耐用，不易污损。 | 必需 |
|  | 所有的线路应尽量走接线槽。 | 必需 |
|  | 电气控制柜应有独立的散热装置，防止电气元件在运行过程中发热,造成短路等。 | 必需 |
|  | 弱电部分和强电部分应分开，以避免强电部分对弱电部分造成干扰。 | 必需 |

## 4.6项目实施要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 工厂验收测试（FAT）前的装配调试培训： 当设备在中标人工厂开始装配调试时，需通知招标人。招标人将派一名维修人员去中标人工厂参与设备的装配调试（培训时间不少于5个工作日），学习设备的基本操作、各种故障的处理，熟悉各机构及零部件的功能、装卸方式。 | 必需 |
|  | 工厂验收测试（FAT）： 投标人完成设备的组装以及基本调试后需通知招标人到投标人工厂内进行设备测试。测试期间将使用招标人提供的物料（各规格的空瓶（带盖）、说明书、小盒、中盒），投标人收到试机物料后需向空瓶内注入适量清水，以模拟招标人生产线上的产品瓶重。测试期间出现的问题需在发货前整改完成。 工厂验收测试（FAT）验收标准： - 设备基本符合URS各项要求； - 设备连续稳定运行1小时，生产盒数不低于12000盒。 | 必需 |
|  | 包装要求： 设备发货前需安装稳固，适合汽车运输装卸的要求。包装应有可靠的防撞、防震、防倾倒、防潮等防护措施，并标明向上放置、易碎、小心轻放、勿压、防湿等警示标志。 | 必需 |
|  | 装箱清单： 装箱清单必须列出箱内每个物品，物品明细表信息应包含名称、型号、规格、数量、生产厂家等信息。如设备需分箱装车，则需在每箱的外表面注明内容物。 装箱单需在发货前通过电子等邮件形式供招标人确认，确认后再装车发货。 | 必需 |
|  | 交货期： 投标人需在招标人支付预付款之日起75日历天内，将设备送达招标人工厂：广州市白云区新市街萧岗大马路52号（白云山何济公制药厂内）。 | 必需 |
|  | 运输周期及费用： 运输周期应包含在交货期内，投标人负责运输，并承担运输费用及相关保险费用。交付地点：广州市白云区新市街萧岗大马路52号（白云山何济公制药厂内）。 | 必需 |
|  | 开箱验收： 设备货运车到交付地点后投标人需派专人到现场进行开箱验收、清点货物； 如拆箱后发现机器及零配件有任何缺损，投标人应在开箱后的5日内补发缺漏或破损的零部件； 如设备因运输期间造成严重破损，招标人有权要求返厂维修或退货。 | 必需 |
|  | 设备安装： 设备开箱后，投标人收到招标人的设备安装通知，需派专人到招标人现场对设备进行安装，15日历天内完成设备安装调试工作。在设备安装期间，招标人负责将电源线引至设备附近，电源线接入设备以及设备内的电气、机械安装部分由投标人负责完成，投标人的安装作业须遵守招标人工厂内的施工作业规范； 设备安装完成后由投标人负责设备各部件的及整体调试。 | 必需 |
|  | 试车零件更换等寄送费用，由投标人负责。 | 必需 |
|  | 现场验收测试（SAT）： 设备调试完成后进行三批试产进行验收作业，试产期间投标人相关人员需在场协助，及时解决生产期间设备出现的问题。 如三批试产中任意一批出现因设备原因导致达不到现场验收测试验收标准，须整改、调试后重新开始三批试产。零星可立即排除的故障不在此列。 | 必需 |
|  | 现场验收测试形式及验收标准： 通过连续试生产三批口洁喷雾剂或滴通鼻炎水，根据装盒生产线生产期间的运行情况与产品情况进行验收测试，验收标准如下： ①贴标机/称重剔除机之后的输送带能及时向装盒机输送物料，装盒机故障停机期间输送带满瓶会自动将瓶转移至缓冲箱，速度能与装盒机相匹配； ②下料器可顺利将输送带上的产品瓶整齐码放至装盒机送料链板，下料速度能与装盒机相匹配； ③装盒机稳定装盒速度不低于200盒/分钟。同时装盒机连续生产6.5小时，生产的合格盒数不低于70000盒（或连续生产3小时，生产的合格盒数不低于32400盒），每批产品均没有缺说明书的情况； ④称重剔除机可自动将重量低于设定值的产品盒剔除，速度能与装盒机匹配； ⑤自动码盒装置能按设置盒数码盒，速度能与称重剔除机匹配； ⑥整条生产线连续生产6.5小时，以20小盒/中盒计算，产量不低于3500中盒（或连续生产3小时，产量不低于1620中盒）。 | 必需 |
|  | 验收偏差处理： 如在验收过程中设备出现偏离或不符合本项目需求书条款的情况，且该问题不被招标人接受，则投标人必须根除该问题后才能通过验收，处理偏差产生费用用由投标人承担； 如在验收过程中设备出现不影响整体性能的偏差，投标人可与招标人进行协商，在验收报告中注明偏差条款以及解决方案。在招标人同意下双方签署验收报告可以视为完成验收，但投标人必须在验收后尽快处理偏差，如偏差在质保期内未能解决，招标人有权要求根据解决偏差所占用时间对等延长质保期。 | 必需 |

## 4.7验证及文件资料

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人必需能够提供详细的符合相关规范、标准的验证文件（风险分析、可追溯文件、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ等），并在投标书中详细说明风险分析、可追溯文件DQ、FAT、SAT、IQ、OQ等的主要文件目录，提供项目实施的资料、文件、图纸等，协同招标人进行相关的验证工作，整体符合相关规范、标准要求，并提供电子版供审查。 | 必需 |
|  | 提供设备操作、清洁与维修的SOP。设备维护保养手册、主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表（电子版、纸质版各一套）。 | 必需 |
|  | 提供设备的安装图及安装说明/指南；设备的使用说明书，包括设备描述、系统制造组装、设备原理、电气原理；设备部件、仪器仪表、电器元件的清单（包括规格型号、功能）；设备所用润滑油牌号清单及润滑图。 | 必需 |
|  | 提供第三方材质证明。 | 必需 |
|  | 提供设备易损件、配件清单，更换周期及标准等详细资料。提供上述零件的报价清单。 | 必需 |
|  | 投标人需配合招标人做好设备确认相关的文件工作。 | 必需 |

## 4.8培训

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 由投标人有资历的工程师负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训。旅程食宿费用由投标人自理。 | 必需 |
|  | 在设备安装调试时，提供书面培训方案，并在招标人工厂对招标人人员进行培训，直到这些人员能掌握设备的基本操作、清洁和维修方法。 | 必需 |
|  | 培训效果：使招标人生产线相关人员可独立熟练操作，且能独立判断、处理设备的基本故障。 | 必需 |

## 4.9售后服务及维修要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人对设备的质量在保修期内负责，质保期为自设备验收调试合格后一年(从最终验收调试合格之日起算) ，在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，同时故障零件投标人无条件负责免费更换。质保期内由投标人免费负责一切维修。 | 必需 |
|  | 质保期满后，设备的配件、维修费投标人均以优惠价供应。 | 必需 |
|  | 配件订购形式：投标人接受先向招标人发货同时开具配件发票，再由招标人凭发票付清货款。 | 必需 |
|  | 设备相关零件订购后应在少于72小时内送至招标人工厂。 | 必需 |
|  | 装箱期间投标人应附带一套易损备件，同时应确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要，并提供可满足1年设备运行需要的易损零部件清单。清单内应提供零部件订货号、原厂图号及建议更换周期，以便招标人后续采购。 | 必需 |
|  | 预防性维护：投标人应该提供建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南。 | 必需 |
|  | 投标人应设置服务热线，售后维修服务机构提供每天12小时（北京时间08:00-20:00）电话报障服务，保修期内一旦设备出现问题，投标人在接到招标人通知后，2小时内作出电话或书面指导解决方法。招标人不能自行解决的，维修人员需在报障48小时内到达现场，故障必须在72小时内修复。 | 必需 |
|  | 如交货期内任何配件标准变化，投标人应该通知招标人，(在交货期内任何设计和制定配件的变化都必须通知，并获得书面批准后实施) | 必需 |
|  | 投标人应将所有关键部件和设备的供货商以及供货商资质列出表格提交招标人，并取得招标人同意。对于部分招标人认为需要指定供货商的关键部件和设备，投标人必须响应招标人的要求。 | 必需 |
|  | 投标人应提供设备操作或检修所用专用工具一套。 | 必需 |

## 4.10其它要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 从设备导出的电缆、生产线设备内部连接管线等由投标人提供。 | 必需 |
|  | URS中基本规格内容、技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求投标人需提供相关资料,若有任何问题应于合同签订前通知招标人,在合同上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。 | 必需 |
|  | 投标人在中标后将所有需要招标人提供的辅助设施（如电、压缩空气、支架等）列举清楚，并提交书面清单，若有列举不明之项目，发生费用则全部由投标人自己承担。 | 必需 |
|  | 付款方式 1.预付款：合同生效后5个工作日内，投标人向招标人开具合同总价款30%的预付款增值税专用发票（税率13%）。招标人收到合规发票后10个工作日内，支付预付款。 2.到货款：合同项下全部设备生产完成并运抵招标人指定地点，经双方清点无误后5个工作日内，投标人向招标人开具合同总价款30%的到货款增值税专用发票（税率13%）。招标人收到合规发票后15个工作日内支付到货款。 3.验收款：设备完成现场安装调试、通过最终验收（SAT）、且招标人操作及维护人员培训完成后5个工作日内，投标人向招标人开具合同总价款40%的增值税专用发票（税率13%，其中30%为验收款及10%质保金）。招标人收到合规发票后15个工作日内，支付验收款。 4.质保金：合同总价款的10%作为质量保证金。自设备最终验收合格之日起满12个月后，如无未解决的质量问题且投标人正常履行质保义务，投标人可申请支付质保金。投标人满足条件后提出书面申请，招标人审核无误后在15个工作日内一次性无息付清质保金。 | 必需 |
|  | URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |

用户需求附件：伺服驱动配置一览表

| 机构动作（对应URS） | 驱动形式 | 独立启停 | 独立调速 | 独立故障反馈 | 伺服电机品牌/型号 | 伺服电机位置（描述及配图） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下料（下瓶）动作（URS25） | □独立伺服直驱（每个机构独立伺服电机直驱，下同） □共用伺服驱动（多机构通过机械方式共享伺服动力源，下同） | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 进料（送瓶、料仓）段（URS26） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 推料进盒（推杆）机构（URS27） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 折纸机（URS28） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 吸盒（取盒）机构/转盘（URS29） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 送盒（夹盒）段（URS30） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 盒长调节（URS31） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 盒宽调节（URS32） | □独立伺服直驱 □共用伺服驱动 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |

填写说明：

1、“驱动形式”为单选，每个机构在对应选项前打“√”。

2、选择“独立伺服直驱”的机构，须同时在“独立启停”“独立调速”“独立故障反馈”三项均勾选“是”，否则该机构不认定为独立伺服驱动。

3、“伺服电机位置”须附设备布局图或传动示意图，清晰标注各伺服电机安装位置及驱动的功能机构。