附件2

广东南方新媒体股份有限公司

2026年全国内容服务平台存储维保项目

市场调研报价文件格式

- 供应商信息登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 | 万元 |  | 成立时间 | 年 月 日 |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真/邮箱 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质或者认证证书 | 如有请罗列证书名称： |  |  |  |
| 人员情况 | 公司实有人员情况： 广州地区人员情况： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

二、企业证明材料列表

1、营业执照（加盖公章）

2、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（加盖公章）

3、其他（公司简介、近5年类似项目业绩、企业荣誉、团队人员等）

4、对项目采购需求的建议。

三、需求响应情况（加盖公章）

| 序号 | 需求条款 |  | 响应情况（完全满足/部分满足/不满足） | 备注（描述偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次项目为全国内容服务平台的3台华为OceanStor 9000存储设备采购1年Hi-Care高级维保服务，具体生效时间以设备原维保实际到期日的次日开始生效，如果合同签订日期晚于设备原维保实际到期日期，则以合同签订日期的次日开始生效。 本项目付款方式为按月/季度/年/指定周期，通过项目阶段验收或提供证明材料并根据考核评分结果，在完成该周期服务后，分期平均支付。 |  |  |  |
|  | 一、维保服务内容 | 1、总体需求 华为OceanStor 9000作为大数据存储产品，具有大容量、高性能和易扩展性等方面的突出优势，日常维保服务除了定期巡检设备，更换如硬盘、CPU、电源以及其他硬件外，还需要对主机版本进行更新（起到消除运行隐患的作用）。同时中标人需要对突发事件和严重事故进行快速响应和跟进处理，严格执行相关服务实施及响应时间的规定，保证系统高可用率。 |  |  |
|  |  | 2、服务需求 ★续保服务要求：需提供Hi-Care高级维保服务。中标人在中标后须提供原厂服务承诺函，且设备维保服务信息能在华为官网上查询（https://support.huawei.com/enterprise/ecareWechat）。 需要涵盖如下服务内容： 序号; 服务内容; 服务内容描述. 1; Help Desk; 7天×24小时覆盖，实时响应. 2; 远程问题处理; 7天×24小时覆盖. 3; 在线技术支持; 7天×24小时技术信息共享和补丁下载. 4; 软件更新授权; 7天×24小时提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本). 5; 备件先行; 需提供7天*10小时*ND的标准和服务 注：ND是指下一天到达/送达，每天15:30后申请的备件先行、硬件更换服务可以下一天到达/送达。. |  |  |
|  | 二、服务内容 | 2.1 Help Desk 中标人需专门设立Help Desk热线，为招标人提供24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、销售及购买咨询、服务政策咨询、投诉及建议等服务请求受理。 |  |  |
|  |  | 2.2远程问题处理 中标人工程师在接到网络或系统故障申报后，将首先进行远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。 1）电话支持 中标人接到服务请求后，将在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助招标人对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导招标人实施。 2）远程接入 对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，中标人在征得招标人同意后，通过远程终端登陆到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导招标人实施，必要时可以提供远程操作。 |  |  |
|  |  | 2.3在线技术支持 中标人应为招标人提供相关的产品和技术资料，如产品手册、配置指南、组网案例、维护经验汇总等，通过为招标人开通技术支持网站相应权限，使招标人可以访问网站并下载相关资料，及时掌握最新的维护经验和技巧、获得最新的产品知识。 |  |  |
|  |  | 2.4软件更新授权 为确保招标人购买设备的稳定运行，中标人向招标人提供软件修正补丁，由招标人自行安装。补丁是指对原授权软件所做的修正和补充，是此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，这些软件补丁都在实际应用环境或者模拟实验网中得到改进和验证，将对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 注意： 1、招标人可通过技术支持网站获得软件修正补丁，更新实施由招标人完成。 2、软件升级或者新功能新特性的提供不在该服务的范围内。 3、此服务仅针对主机版本软件，不包含业务软件（如网管软件等）更新。 |  |  |
|  |  | 2.5备件先行服务 备件先行服务旨在满足招标人的紧急要求，提高响应速度，为招标人提供更快速服务。 备件先行服务是指在通过招标人的备件服务申请后，提前提供更换件给招标人，而招标人只需要在收到提供的更换部件后，在15个工作日内将故障件准备好（使用更换件的包材装好），中标人将安排物流商上门取件，中标人将会承担将故障件返还的所有相关运输和保险费用；逾期未返回的将视为招标人购买，并将于下一个收款周期开具发票；并且在超期备件未核销前，会将服务降为备件更换服务。 更换件必须是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产或库存备件耗尽，将提供不低于原件性能的其它型号设备或单板进行更换）。给招标人提供的更换件归招标人所有，而招标人原有的故障件收回，如果招标人由于数据安全、保密等原因，不能返还故障部件，招标人应当提前购买故障件保留服务。 经更换过的产品/部件，可以继续获得原有整机的剩余维保期服务。 |  |  |
|  |  | 2.6现场工程师硬件更换服务 优先通过远程处理方式解决问题，对于定位为需要硬件更换才能解决的问题，中标人须安排经验丰富的技术支持工程师在服务协议规定的时间内到达招标人指定现场，进行现场硬件更换，排除故障使系统恢复正常运行。 |  |  |
|  |  | 2.7现场问题处理 优先通过远程处理和解决问题，如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，中标人需安排经验丰富的技术支持工程师在服务协议规定时间内到达招标人指定现场，协助招标人进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。 |  |  |
|  | 三、维保服务要求 | 3.1巡检要求 1）在维保期内，中标人每年须针对被维保设备和系统为招标人提供不少于四次季度现场巡检服务，每次巡检由中标人向招标人提前3天预约或按招标人指定时间进行,巡检服务完成后5个工作日内提供书面巡检服务报告，且巡检报告内容需由中标人工程师签字确认。 2）巡检内容包括设备的硬件和系统健康状况、设备的当前使用负荷、设备的性能状况等。 3）根据巡检结果对巡检中过程发现的问题，中标人应负责制定相应的改善计划及预防性措施对系统进行优化，处理完成设备和系统的异常告警和故障后，需出具书面故障服务报告供招标人存档。 4）技术人员需具备计算机技术与软件专业技术资格考试等级为中级或以上合格证书。 |  |  |
|  |  | 3.2培训要求 在维保期内，由中标人为招标人定期对招标人提供不少于1次的技术培训。培训内容包括系统设备的维护、设备管理、日常管理等。 |  |  |
|  |  | 3.3等级要求 维保服务需满足等级要求： 1、故障级别定义 故障级别由出现问题对招标人最终用户的影响的大小来决定。所有申请的级别都将由招标人和中标人支持机构共同决定，并以最终用户业务为重。 a)一级故障 -在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成重大损失的故障。 -严重影响整个或局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。 -严重影响最终用户服务质量的故障。 例如： －设备系统瘫痪，致使无法向用户提供业务服务。 －分节点故障，致使部分用户无法使用业务服务，不能提供正常网络服务。 －受到大面积的安全攻击，致使大量重要业务无法使用。 b)二级故障 －在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成较严重损失的故障。 －影响局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。 －影响最终用户服务质量的故障。 例如： －单台设备故障，致使失去冗余备份，系统整体的的可靠性降低。 －设备性能超负荷，致使最终用户感受到业务性能下降。 c)三级故障 －对最终用户造成较轻微影响的故障。 －对产品功能造成轻微影响的故障。 －在商业、经济方面给最终用户造成轻微损失的故障。 －除紧急故障和严重故障外的其他问题。 例如： －一般节点故障，导致为部分用户提供的服务质量较差。 －显示错误。 －文件出错。 2、故障处理服务规范 招标人维护人员发现故障后，向中标人申告故障，中标人在收到招标人申告后为招标人进行故障处理服务，并根据招标人申告的故障级别提供相应的服务。 a)一级故障 中标人在收到招标人故障申告后，应立即联系相关工程师，中标人工程师在5分钟内给予招标人电话响应，15分钟内远程登陆网络。 如果需要到现场，中标人需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州120分钟内到达现场。 中标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在招标人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使网络恢复到不影响招标人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。 中标人工程师在12小时内解决全部故障，其中包括硬件提供和更换的时间。 中标人工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。 b)二级故障 中标人在收到招标人故障申告后，应立即联系相关工程师，中标人工程师在10分钟内给予招标人电话响应，20分钟内远程登陆网络。 如果需要到现场，中标人需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州节点2小时内到达现场，深圳、佛山等节点4小时内到达现场。 中标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在招标人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使设备或系统恢复到不影响招标人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。 中标人工程师在24小时内解决全部故障，其中包括硬件更换的时间。 中标人工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。 c)三级故障 中标人在收到招标人故障申告后，应立即联系相关工程师，中标人工程师在30分钟内给予招标人电话响应，2小时内远程登陆网络。 如果需要到现场，中标人派工程师在1个工作日内到达现场。 中标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在招标人许可后实施，在1个工作日内恢复业务基本运行，使网络恢复到不影响招标人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。 中标人工程师在3个工作日内解决全部故障，其中包括硬件提供和更换的时间。 中标人工程师在故障最终解决后2个工作日内提供故障报告。 要求通过先进、标准、可控的技术、工具和方法，安装系统，评估系统趋势，定位系统运行瓶颈，实现系统稳定运行、各项性能指标正常高效、故障响应和处理及时、提升系统运行质量。 |  |  |
|  | 附表1、项目维保清单 | 序号; 机房; 设备品牌; 设备型号; 数量; 序列号; 设备原维保实际到期日期. 1; 人民北机房; 华为; OceanStor 9000; 1; 2102352SNG10K4000003; 2027/2/28. 2; 人民北机房; 华为; OceanStor 9000; 1; 2102352SNG10K4000002; 2027/2/28. 3; 人民北机房; 华为; OceanStor 9000; 1; 2102352SNG10K4000001; 2027/2/28. |  |  |

四、报价内容（加盖公章）

| 序号 | 设备名称 | 序列号 | 设备原维保实际 到期日期 | 数量 （台） | 维保时间 （年） | 含税报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 OceanStor 9000 | 2102352SNG10K4000003 | 2027/2/28 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 华为 OceanStor 9000 | 2102352SNG10K4000002 | 2027/2/28 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 华为 OceanStor 9000 | 2102352SNG10K4000001 | 2027/2/28 | 1 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 产品配置要求请查看附件1：《用户需求书》； 参与调研的供应商仅需填写标黄部分，且价格保留两位小数； 如有其他说明，请填写至“备注”内； 此表需打印扫描加盖公章并将填写后的word文件一同发送至调研邮箱。 |  |  |  |  |  |  |  |