采购需求

一、注意事项

（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（2）本项目为货物采购项目，供应商可以不对配件及配套服务进行声明，因此无需对“所有硬件设备安装、调试（含线材、辅材、配件）；软件系统部署、测试、上线，与其他系统对接，按使用需要进行定制开发；以及保障项目整体交付、维保所需事项。”进行中小企业声明。

（3）中小企业声明函填写注意事项：格式文件的《中小企业声明函》中“    （标的名称）”应当按详细标的物填写，标的名称如下：

| 序号 | 标的名称 |
| --- | --- |
| 1 | 网络电子班牌 |
| 2 | 网络交换机 |
| 3 | IP音箱 |
| 4 | 视频巡查摄像头1 |
| △5 | 视频巡查摄像头2 |
| 6 | 监控云存储节点 |
| 7 | NTP数字网络时钟1 |
| 8 | NTP数字网络时钟2 |
| 标注“△”为核心产品。 |  |

二、项目概况

本项目拟在未来教育大楼建设部分专业教室，包含沉浸式影音教室1间，全景声阅片室1间，绿幕虚拟拍摄空间1间。采购建设需要的配套网络电子班牌系统、NTP时钟系统、IP广播系统，视频监控巡查系统扩容（终端监控摄像头及视频云存储节点）等设备。

视频监控系统为日常教学管理、教学质量评价、教学环境安全管控等工作提供了直接有效的技术方式，为各项工作溯源提供数据支撑。系统要求极高的可靠性，保障全年全天不间断运行，摄像头画面清晰、存储节点运行可靠。要求能够对接现有的总控管理平台，实现分时段自动管理，新存储节点纳入存储池统一调配使用。IP广播系统，主要用于日常教学管理播放音乐铃声、广播通知公告，在考试组织过程中播放考场须知、考试流程等信息，并在大学英语四六级听力考试中作放音使用。NTP时钟系统为教学空间使用提供高精度时间同步与显示，为所有活动提供可靠的时间基线服务。网络电子班牌，作为教室门口的“数字化窗口”，实现了教学信息的实时、动态、精准发布。课程信息、课表编排、借用安排等信息实时更新显示，学校或学院的重要通知、新闻、紧急公告可以准确触达。

上述各保障系统协同配合，为课程教学和运行管理提供了更高的信息化、智能化应用支撑。由于各系统均需接入教学网络，需要合理规划、统筹安排网络资源，网络交换机需要均衡配置，避免各业务之前的网络占用竞争导致业务波动甚至中断。同时，由于广播和班牌均配套信息管理、发布系统，信息安全管理、控制可靠性是日常业务运行的底线要求。

沉浸式影音教室、全景声阅片室、绿幕虚拟拍摄室为专业的智能教学空间。需要影像、声音等多系统协同运作以达到需要的教学使用效果，除日常课程教学外，将面向全校师生提供预约使用，教室使用时间长、设备负荷大，对系统稳定性设计、构建将提出较高的要求。

三、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络电子班牌 | 90 | 个 |
| 2 | 网络交换机 | 16 | 台 |
| 3 | IP音箱 | 90 | 个 |
| 4 | 视频巡查摄像头1 | 140 | 个 |
| 5 | 视频巡查摄像头2 | 300 | 个 |
| 6 | 监控云存储节点 | 3 | 台 |
| 7 | NTP数字网络时钟1 | 140 | 个 |
| 8 | NTP数字网络时钟2 | 60 | 个 |
| 9 | 所有硬件设备安装、调试（含线材、辅材、配件）；软件系统部署、测试、上线，与其他系统对接，按使用需要进行定制开发；以及保障项目整体交付、维保所需事项。 | 1 | 项 |

四、演示要求

- 演示时间：总体演示时间不得超过30分钟；

- 演示顺序：按投标人在开标时签到的倒序进行；

- 演示方式：原型录像演示；

- 递交方式：参与演示的投标人须将演示内容摄制编辑成MP4格式，存储到U盘当中，于提交投标文件截止时间前，以快递或其他形式密封送达至采购代理机构。递交地址：广东省珠海市香洲区兴华路192号公诚管理咨询有限公司，杨述文收，0756-2666861。逾期递交至指定地点将不予接收，视为未提供演示视频。

- 演示内容：

| 序号 | 设备名称 | 演示功能点（以“●”标注） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 视频巡查摄像头1 | 支持通过网页配置越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，音频异常侦测。 |
| 2 | ### 视频巡查摄像头1 | 支持配置三级用户权限管理，支持授权的用户和密码及IP地址过滤，支持开放型网络视频接口、 GB28181及视图库协议配置。 |
| 3 | ### 视频巡查摄像头1 | 具有RTSP和WEB认证模式，支持RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256。 |
| 4 | ### 视频巡查摄像头2 | 支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） |
| 5 | 视频巡查摄像头2 | 支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍，Smart事件，人数统计。其中人脸抓拍支持快速抓拍和优选抓拍两种模式。支持智能双码流录制策略，白天取前端主码流（4K）录制，晚上取第三码流（720P）录制。结合“日夜转换”模式，搭配视频巡查管理系统实现码流策略的自动化执行。 |
| 6 | 视频巡查摄像头2 | smart事件模式下，应支持配置越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测。 |
| 7 | 视频巡查摄像头2 | 人数统计模式下，应支持配置人数异常、在离岗检测、区域人数检测、停留时长检测。 |
| 8 | 24盘位网络存储设备 | 支持存储实时视频、视频片段及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型。 |
| 9 | 24盘位网络存储设备 | 支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。 |
| 10 | 24盘位网络存储设备 | 支持通过web访问设备管理口及数据口，在登录页面可显示设备型号、版本号及序列号信息，支持通过网页方式对存储设备进行IP地址设置、网口绑定操作，网口绑定支持主备模式、虚拟化、XOR等模式。 |
| 11 | 网络电子班牌 | 支持通过网页进行存储卷格式化和上传补丁包操作，进行视频转码、视频碎片、图片建模、日志压缩等设置项的开启和关闭，支持在页面上配置云存储接入的集群参数。 |
| 12 | 网络电子班牌 | 支持显示周课表，点击课程，自动弹窗显示：教师姓名、教师头像、课程、名师简介。支持显示上周、下周课表查看。智慧班牌上可以实时显示当前课程、实到上课人数和应到上课人数及自动统计出勤率；支持显示学期课表、考试信息。 |
| 13 | 网络电子班牌 | 可以同步显示教室内原有摄像机的画面，实现本地可视化巡课功能。 显示不同类型课表显示，如有课未上红色框提醒显示，无课使用设备，黄色框显示提醒，正常上课绿色框显示提醒。 |
| 14 | 网络电子班牌 | 班牌支持页面手动调整，无需整个页面重新设计。通过上下箭头调整页面位置。添加页面时自动调整底部栏间距平衡，每个页面可设置密码，输入正确密码打开该页面。 |
| 15 | 网络电子班牌 | 平台包含班牌列表显示、模板管理、新增模板、下发模板、修改模板和删除模板。页面配置包含页面名称、页面类型（自定义界面、外部链接、人脸识别），页面链接、页面顺序、页面背景、页面密码、导航字体字号、导航图标大小。页面组件、新增组件包含组件名称、组件类型（文本、图片、音频、视频、日期、时间、星期、天气、节日、网页、流媒体、教室二维码、预约二维码、签到二维码、教室名称、课表、考勤统计、考试名单）、组件层级、组件大小、组件位置、字体颜色、字体大小、内容文字。图片上传，轮播秒数设置。 |
| 16 | 网络电子班牌 | 信息发布：分布信息的新建、编辑、管理、发布、下载管理、删除；具有同时预览全部班牌当前页面功能。具有远程设置终端密码、定时开关机、开门、关门、调节终端音量功能。 |
| 17 | 网络电子班牌 | 大数据展示，显示班牌终端设备数量、在线设备数量、告警数量、在线率、模板使用分布、设备区域分布，设备使用情况、内存状态显示、设备使用时长等 |
| 注意事项：本项目只接受以录屏或拍摄等方式进行产品操作演示，并制作成可播放的MP4格式；不接受PPT、DEMO视频等演示方式。如果无法播放视为没有提供演示视频，请投标人在封装前多试播几次。 |  |  |

五、主要商务要求

- 标的提供的时间：自合同签订生效之日起30个日历天内完成全部货物的交付

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区内。

- 付款方式：合同签订之日起5个工作日内，采购人收到中标人预付款保证金(合同总金额的35%)后向中标人支付合同总金额的65%；到货设备金额不低于合同总金额的80%，全额退还中标人预付款保证金(无息)；全部设备到货安装完成后，支付合同总金额的15%；项目整体验收合格后采购人支付合同余款。

- 验收要求：

（1）验收时间：项目完全履约完毕且经采购人确认后，中标人向采购人提出验收申请，采购人在收到中标人提出的验收申请后7日内组织验收小组进行验收。

（2）验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。按照合同技术标准与要求作为验收标准，对货物进行品牌、外观、数量、性能、功能等检查验收。对验收阶段存在的问题完成整改并试运行合格，对采购人管理人员完成培训并合格，货物的功能、性能等经过测试、试验，符合验收标准。中标人向采购人提供项目的验收资料，包括安装调试报告、产品说明书、操作手册资料以及采购人要求提供的与项目交付使用相关的资料等。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人有权单方解除合同，由此带来的一切损失由中标人承担。中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物经过双方检验认可后，签署验收报告。

（3）验收标准：供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。设备表面应无划痕、破损、变形、锈蚀等缺陷，涂层应均匀，无起皮、褪色现象。设备及系统软件的性能参数应达到合同约定及采购需求的要求和标准，各模块之间应能良好衔接，联动控制应准确无误，控制指令应能及时、准确地传达，并得到正确执行。

- 包装及运输

（1）成交供应商负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。货物的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交供应商负责。

（2）货物为原厂全新产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出场批号一致，并可追索查阅。所有附件须齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，成交供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（4）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

（5）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（6）货物到达现场后的保管和保险均由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险，直至项目安装、验收完毕交付采购人。

（7）货物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。

- 商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（6）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（7）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（8）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 商品包装检测方法

（1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物 (VOCs) 的检测按照GB/T 23986.2-2023 《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》规定的方法进行。

- 售后服务

（1）在售后服务期内，中标人应提供上门服务和远程技术支持服务。中标人须设有固定的专业技术人员支撑本项目售后服务工作，提供24小时售后服务热线。

（2）上门服务包含应急维修服务和定期回访巡检。其中应急维修服务须在2小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须在24小时内到达现场，以实地解决问题或提供备用产品更换，直至采购人能正常使用。中标人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

（3）中标人应对本项目所有系统和设备提供维保服务，确保各系统模块能够持续稳定运行。

（4）中标人在提供售后服务过程中造成设备损伤甚至人员伤亡，中标人应承担全部法律责任，并赔偿采购人损失。

- 质量保证期

（1）所有产品必须提供不少于5年质量保证期，质量保证期自供需双方代表在验收合格单上签字之日起计算。

（2）质量保证期内，一切维修、更换、保养费用均由中标人提供[不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外]；如果货物因质量原因出现破损或故障，成交供应商负责调查原因并修复直至采购人能正常使用；若无法修复，成交供应商负责在1个工作日内换货。

（3）在任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。如因成交供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，成交供应商应予以赔偿。质量保证期内，如货物因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。

（4）质量保证期外出现的质量问题，由成交供应商负责解决的，采购人支付相应的费用。

（5）如因质量发生争议，由各方共同委托珠海市市场监督部门进行质量鉴定；如该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

- 违约责任

（1）成交供应商全部或部分逾期完成供货、安装工作的（逾期交货原因包括因成交供应商所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件要求须调换而造成时间延误），每日按逾期交货部分的总额3‰支付违约金，逾期交货超过30日以上，采购人有权解除合同，成交供应商应承担全部违约责任，并赔偿采购人因此所支付的费用和遭受的全部损失。

（2）成交供应商所交货物质量不符合合同的约定、成交供应商投标文件承诺以及招标文件技术要求的，成交供应商需向采购人支付本合同总价20%的违约金。采购人有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，成交供应商在接到采购人发出的退货通知之日起5天内应自行清退，由此造成的全部损失由成交供应商承担。任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷（包括安装和环保质量）所应负的责任。

（3）成交供应商所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定及招标文件要求的，由成交供应商负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。

（4）质量保证期内，如因产品质量问题造成重大事故，由成交供应商承担全部责任，采购人有权索取赔偿。

（5）质量保证期内，成交供应商如未能按照约定提供质保服务的，应按合同总额的1%支付违约金，同时采购人有权对造成的损失进行索赔。

六、技术标准与要求

### （一）视频巡查摄像头1

▲1、采用1/3"  CMOS，最低照度彩色≤0.005 lx，内置1个麦克风，适用于机具嵌入安装，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps（60Hz）实时图像；支持场景模式切换：普通，背光，顺光，低照度，自定义1，自定义2；支持宽动态：120 dB。

●2、支持通过网页配置越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，音频异常侦测。

●3、支持配置三级用户权限管理，支持授权的用户和密码及IP地址过滤，支持开放型网络视频接口、 GB28181及视图库协议配置。

●4、具有RTSP和WEB认证模式，支持RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256。

▲5、内置GPU芯片，支持同时对经过设定检测区域内的30个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍，人脸抓拍重复率不大于1%。

▲6、支持三码流技术。具有数字降噪、镜像功能、电子防抖、电子放大、视频水印、可伸缩编码SVC、透雾等功能。

▲7、支持同时开启20个分辨率为2560x1920、帧率为25fps、码率为4Mbps的视频窗口进行画面预览。

▲8、方块形小型化设计，尺寸≤36 × 36 × 21.4 mm，适用于机具嵌入安装。内置3.7 mm小孔镜头，水平视场角：72.5°，垂直视场角：40°，对角视场角：84°。电源供应：DC：12 V ± 20%，启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），支持通过RESET按键，客户端或浏览器进行恢复出厂设置。

▲9、支持检出抬头、低头上下不大于30度，左右转动不超过60度的人脸。

▲10、承诺兼容并无缝接入学校现有的视频巡查管理平台，实现在同一平台界面内，对新纳管设备进行实时预览、录像回放、报警查看、运维管理等操作（需提供接入承诺函并盖章）。

### （二）视频巡查摄像头2

★1、支持分辨率不小于3840×2160@25fps，分辨力不小于2000TVL。最低照度彩色≤0.002 lx，黑白≤0.0005 lx。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。内置2个麦克风、1个扬声器。支持12V供电和POE供电。

▲2、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码。

▲3、采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，支持宽动态范围达120 dB，支持透雾，大于等于3种白平衡模式。

▲4、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB，支持一对报警输入输出。

●5、支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））。

▲6、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。具有不少于1路音频输入，1路音频输出，1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1路RS-485接口，半双工模式 。

●7、支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍，Smart事件，人数统计。其中人脸抓拍支持快速抓拍和优选抓拍两种模式。支持智能双码流录制策略，白天取前端主码流（4K）录制，晚上取第三码流（720P）录制。结合“日夜转换”模式，搭配视频巡查管理系统实现码流策略的自动化执行。

●8、smart事件模式下，应支持配置越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测。

●9、人数统计模式下，应支持配置人数异常、在离岗检测、区域人数检测、停留时长检测。

▲10、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片，支持戴口罩人脸抓拍功能，可检测、框选、抓拍戴口罩人员的人脸图片，当报警检测目标设置为人体时，在设定的检测区域内如出现如下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动等。

▲11、承诺兼容并无缝接入学校现有的视频巡查管理平台，实现在同一平台界面内，对新纳管设备进行实时预览、录像回放、报警查看、运维管理等操作（需提供接入承诺函并盖章）。

### （三）24盘位网络存储设备

★1、4U机架式24盘位网络存储设备，满配24块18T企业级硬盘，搭配≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V，最大支持接入路数：650路2Mbps，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能。

▲2、采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持视频流、图片流直存，支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能，支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。

●3、支持存储实时视频、视频片段及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型。

▲4、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。

▲5、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。

▲6、支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。

●7、支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。

▲8、支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。

●9、支持通过web访问设备管理口及数据口，在登录页面可显示设备型号、版本号及序列号信息，支持通过网页方式对存储设备进行IP地址设置、网口绑定操作，网口绑定支持主备模式、虚拟化、XOR等模式。

●10、支持通过网页进行存储卷格式化和上传补丁包操作，进行视频转码、视频碎片、图片建模、日志压缩等设置项的开启和关闭，支持在页面上配置云存储接入的集群参数。

▲11、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘，支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。

### （四）网络电子班牌

4.1 硬件要求：

▲1、屏幕尺寸≥15.6 吋；A 规/全视角/全贴合；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥250cd/m² ，触控≥电容十点触控；防眩光钢化玻璃，铝合金边框，金属后壳。

▲2、系统Android11以上，配置不低于CPU四核/RK3568，内存2G，储存32G，WiFi6*蓝牙BT5.4。720P 宽动态摄像头支持人脸识别，内置NFC刷卡模块，HDMI out≥1/USB≥2/RJ45≥1/DC12V in≥1/Audio out≥1。

4.2 管理平台要求：

●1、支持显示周课表，点击课程，自动弹窗显示：教师姓名、教师头像、课程、名师简介。支持显示上周、下周课表查看。智慧班牌上可以实时显示当前课程、实到上课人数和应到上课人数及自动统计出勤率；支持显示学期课表、考试信息。

●2、可以同步显示教室内原有摄像机的画面，实现本地可视化巡课功能。 显示不同类型课表显示，如有课未上红色框提醒显示，无课使用设备，黄色框显示提醒，正常上课绿色框显示提醒。

●3、班牌支持页面手动调整，无需整个页面重新设计。通过上下箭头调整页面位置。添加页面时自动调整底部栏间距平衡，每个页面可设置密码，输入正确密码打开该页面。

●4、平台包含班牌列表显示、模板管理、新增模板、下发模板、修改模板和删除模板。页面配置包含页面名称、页面类型（自定义界面、外部链接、人脸识别），页面链接、页面顺序、页面背景、页面密码、导航字体字号、导航图标大小。页面组件、新增组件包含组件名称、组件类型（文本、图片、音频、视频、日期、时间、星期、天气、节日、网页、流媒体、教室二维码、预约二维码、签到二维码、教室名称、课表、考勤统计、考试名单）、组件层级、组件大小、组件位置、字体颜色、字体大小、内容文字。图片上传，轮播秒数设置。

●5、信息发布：分布信息的新建、编辑、管理、发布、下载管理、删除；具有同时预览全部班牌当前页面功能。具有远程设置终端密码、定时开关机、开门、关门、调节终端音量功能。

●6、大数据展示，显示班牌终端设备数量、在线设备数量、告警数量、在线率、模板使用分布、设备区域分布，设备使用情况、内存状态显示、设备使用时长等。

▲7、承诺平台对接学校教务管理系统，实现教务课表等信息的自动同步显示和管理，采用定时更新方式，对接的课表内容至少包含：教室信息、学期、学年、星期、周次、节次、课程内容、上课教室信息、上课地点等。（提供对接承诺函加盖投标人公章）

### （五）IP音箱

▲1、网络接口标准RJ45输入，传输速率100Mbps，支持协议TCP/IP、UDP，网络协议支持IPv6、IPv4网络协议，音频格式MP3，音频模式16位CD音质，采样率8KHz～48KHz，辅助线路输入电平350mV工业标准压线接线端子，频率响应150Hz～16KHz(+1/-3dB)，输出功率2×20W（MAX），谐波失真≤1%，信噪比>65dB，整机功耗≤50W。

### （六）NTP数字网络时钟（含软件）

▲1、NTP数字网络时钟1:4寸红色数码管显示时、分，不带秒，闪烁可控，数码管亮度7级调光（630X200X63mm），断电后保存设置亮度, 采用匀光板使表面着色均匀，时钟自带电源插头，电源线长度2米，带转接线，NTP接口。

▲2、NTP数字网络时钟2:5寸红色数码管显示时、分，不带秒，闪烁可控，数码管亮度7级调光（840X220X63mm），断电后保存设置亮度, 采用匀光板使表面着色均匀，时钟自带电源插头，电源线长度2米，带转接线，NTP接口。

▲3、时钟管理平台软件：时钟管理平台主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集子钟的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，对本系统中任何一个子钟进行必要的操作（校对、停止、复位、追时、对时、倒计时、关闭、亮度调节、设备ID地址修改等。

- 网络交换机

▲1、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口；交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms，支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性，支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能，静音无风扇。

七、安装调试要求

1、中标人必须按采购文件的要求、投标文件的承诺安排专人负责货物的安装、调试、试运行。中标人安装、调试时须对安装、调试场地及场地内的其他设备、设施做好良好保护措施。如因中标人原因造成场地或场地内其他设备、设施损坏，或造成任何人员伤亡的，由中标人承担全部赔偿责任。

2、货物在安装过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

3、中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件技术标准向采购人提供全新的、未曾使用过的（包括零配件）货物，不符合的采购人有权拒绝接受。并在规定的时间内完成所有货物的供货需求，保障货品的充足。若发现货物出现货不对板，或货物使用一个月内出现质量问题，中标人须无条件更换并承担由此造成的一切损失和责任；如导致采购人损失，中标供应商应予以赔偿。

4、货物应为原制造商制造的全新产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有附件须齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

5、中标人需要提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为货物验收的依据，并将货物调整到最佳状态。

6、组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由中标人负责；安装调试完毕后，中标人负责清运相关垃圾。

八、培训要求

1、中标人须提供本项目设备或系统的基础操作和简单故障排除培训，并将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2、中标人须在所有货物安装调试完毕并投入使用后10个工作日内进行首次设备或系统操作的培训，培训时长不得少于3小时，须包含所有功能的使用说明、常用操作、简单故障识别和排除等。

3、中标人须在首次培训完成后，向采购人提供本项目所涉及的设备或系统的书面版操作指引、日常运维方式、常见问题诊断与解决方法说明。

4、除去首次培训外，还需提供至少一次培训，培训内容不局限于线下培训，也可以安排远程培训，培训具体时间地点以及内容由采购人指定。

九、其他要求

★1、投标人拟投产品凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》范围内的产品，交货时须提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。（提供承诺函，格式自拟）

2、投标人应具备人数充足的技术团队，确保项目准时交货、安装、调试并投入使用。

3、投标人应投入电子工程、通信工程、智能化工程、计算机技术与软件专业技术等相关专业的技术支撑人员，并应当具有同类项目安装、调试及售后经验。