2026年人民北办公网无线网络设备替换项目

采购需求

本次项目将采购建设2台无线控制器、5台POE交换机、50台无线AP、24个10G多模光模块，所有软硬件设备要求提供5年7x24小时原厂维保服务，备件4小时内到达。详细采购需求清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器（含许可） | 最大管理AP数量≥512、最大接入用户数量≥4K，转发性能≥10GbpS,10GE光口≥2个、GE电口≥10个，采用国产化芯片，支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMP Snooping功能，支持端到端可视化诊断，提高用户/AP/AC 的深入故障处理能力。根据诊断信息和日志，能够智能分析问题，无线控制器-AP授权≥64 | 台 | 2 |
|  | 无线控制器5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |
| 2 | 无线AP | 支持802.11be标准 支持2.4GHz/5GHz双频段 支持三射频，2（2.4G）+2（5G）+2（5G） 总空间流数≥6（2+2+2），整机速率≥5Gbps 整机最大用户接入数≥1800 使用国产化Wi-Fi芯片 单用户最大测速≥2.3Gbps 支持多用户大流量（30路4K高清）并发不卡顿。 | 台 | 50 |
|  | 无线AP 5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |
| 3 | POE交换机 | 交换容量≥672Gbps、包转发率≥171Mpps GE电口≥24个、10G光口≥4个 支持POE+供电能力 支持2个12GE专用堆叠口，不占用业务口资源 CPU和转发芯片为国产芯片 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM | 台 | 5 |
|  | POE交换机5年原厂维保 | 7x24x4h（备件4小时内到达） | 项 | 1 |
| 4 | 10G多模光模块 | SFP+ 10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 24 |